گزارش تخصصی شبکه و مخابرات

# پروتکل اینترنت

# در شبکه‌های مخابراتی

معماری امنیت و فناوری‌های ‎VPN‎

از ساختار بسته و آدرس‌دهی تا شبکه اپراتور
امنیت زیرساخت و طراحی تونل‌های ارتباطی

بر پایه متن مرجع ارسالی
نسخه بازنگری‌شده برای مهندسان شبکه و مخابرات

‎IP‎   |   ‎TELECOM‎   |   ‎SECURITY‎   |   ‎VPN‎

فهرست مطالب

| عنوان فصل و بخش | صفحه |
| --- | --- |
| چکیده مدیریتی | 4 |
| فصل اول معماری پایه و کالبدشکافی پروتکل اینترنت | 5 |
| ۱.۱. فلسفه طراحی و مفهوم سوئیچینگ بسته‌ای | 5 |
| ۱.۲. فرایند کپسوله‌سازی در مدل‌های ‎OSI‎ و ‎TCP/IP‎ | 6 |
| ۱.۳. کالبدشکافی سربرگ بسته ‎IPv4‎ | 7 |
| ۱.۴. معماری آدرس‌دهی، ‎Subnetting‎ و ‎CIDR‎ | 9 |
| ۱.۵. محدودیت ظرفیت ‎IPv4‎ و فناوری ‎CGNAT‎ | 11 |
| ۱.۶. پروتکل ‎IPv6‎ و معماری نسل جدید | 12 |
| ۱.۷. نحوه مسیریابی بسته‌های ‎IP‎ در شبکه‌های به‌هم‌پیوسته | 13 |
| فصل دوم معماری و کاربرد ‎IP‎ در شبکه‌های مخابراتی | 14 |
| ۲.۱. مهندسی ترافیک و سرویس‌دهی با ‎MPLS‎ | 14 |
| ۲.۲. سازوکارهای کیفیت سرویس ‎IntServ‎ و ‎DiffServ‎ | 15 |
| ۲.۳. انتقال صوت و تصویر ‎VoIP‎، ‎IMS‎ و ‎VoLTE‎ | 16 |
| ۲.۴. حرکت‌پذیری و پروتکل ‎GTP‎ در ‎4G‎ و ‎5G‎ | 18 |
| فصل سوم آسیب‌پذیری‌ها، سوءاستفاده‌ها و تخلفات سایبری در بستر ‎IP‎ | 20 |
| ۳.۱. جعل آدرس آی‌پی (‎IP Spoofing‎) و سازوکار حملات انعکاسی | 20 |
| ۳.۲. کالبدشکافی حملات منع سرویس در لایه شبکه و انتقال | 21 |
| ۳.۳. حملات لایه محلی و مرد میانی ‎ARP Spoofing‎ و ‎DHCP Spoofing‎ | 23 |
| ۳.۴. ربودن مسیرهای جهانی اینترنت (‎BGP Hijacking‎) | 24 |
| ۳.۵. بازرسی عمیق بسته‌ها (‎DPI‎) | 25 |
| فصل چهارم امنیت در لایه ‎IP‎، رمزنگاری و کالبدشکافی عمیق ‎VPN‎ | 26 |
| ۴.۱. پیش‌نیازهای رمزنگاری در شبکه ستون‌های امنیتی ‎VPN‎ | 26 |
| ۴.۲. کالبدشکافی معماری ‎IPsec‎ | 27 |
| ۴.۳. عملکرد ‎VPN‎ در سیستم‌عامل رابط‌های ‎TUN/TAP‎ | 29 |
| ۴.۴. بررسی تخصصی پروتکل‌های ‎VPN‎ از سنتی تا مدرن | 31 |
| ۴.۵. چالش‌های فنی ‎VPN MTU‎، قطعه‌قطعه‌سازی و نشت‌ها | 33 |
| فصل پنجم تحول شبکه‌های ‎IP‎ و معماری‌های نوین مخابراتی | 35 |
| ۵.۱. مسیریابی قطعه‌ای بر بستر ‎IPv6‎ فناوری ‎SRv6‎ | 35 |
| ۵.۲. شبکه گسترده نرم‌افزارمحور ‎SD-WAN‎ | 36 |
| ۵.۳. دسترسی مبتنی بر اعتماد صفر ‎Zero Trust‎، ‎ZTNA‎ و ‎SASE‎ | 37 |
| منابع و یادداشت ارجاع | 39 |

# چکیده مدیریتی

پروتکل اینترنت (‎Internet Protocol‎ یا ‎IP‎)، لایه مشترک انتقال بسته‌ها در بخش بزرگی از شبکه‌های مخابراتی و خدمات دیجیتال است؛ از پیام‌رسانی و تراکنش‌های بانکی تا تماس‌های ‎VoLTE‎ و ‎VoNR‎، تلویزیون مبتنی بر ‎IP‎ و ارتباط میان مراکز داده. شناخت این پروتکل برای مهندس شبکه تنها به آدرس‌دهی محدود نمی‌شود: طراحی مسیر، ظرفیت و کیفیت سرویس، جداسازی مشترکان، حفاظت از زیرساخت و عیب‌یابی ارتباطات همگی به درک دقیق رفتار بسته‌ها وابسته‌اند.

این گزارش از مبانی ‎IP‎، ساختار سربرگ‌های ‎IPv4‎ و ‎IPv6‎، زیرشبکه‌بندی و مسیریابی آغاز می‌کند و سپس کاربرد آن‌ها را در شبکه اپراتور، ‎MPLS‎، هسته نسل پنجم و خدمات سازمانی توضیح می‌دهد. در ادامه، تهدیدهایی مانند جعل مبدأ، منع خدمت و ربایش مسیر، همراه با کنترل‌های دفاعی و ملاحظات عمومی مسئولیت و حریم خصوصی بررسی می‌شوند. بخش ‎VPN‎ تفاوت تونل‌سازی، رمزنگاری و اعتماد را روشن می‌کند و معماری ‎IPsec‎، فناوری‌های رایج، محدودیت‌های ‎MTU‎ و انتخاب مسیر را به تصمیم‌های اجرایی پیوند می‌دهد. در پایان، ‎SRv6‎، ‎SD-WAN‎ و رویکردهای ‎Zero Trust‎، ‎ZTNA‎ و ‎SASE‎ با تأکید بر کاربرد، پیش‌نیاز و محدودیت تحلیل می‌شوند. هدف، ارائه چارچوبی است که مهندسان بتوانند بر اساس آن میان امنیت، دسترس‌پذیری، کارایی، هزینه و پیچیدگی عملیاتی توازن برقرار کنند؛ هیچ فناوری به‌تنهایی جایگزین طراحی صحیح، پایش مستمر و مدیریت نقاط پایانی نمی‌شود.

# فصل اول معماری پایه و کالبدشکافی پروتکل اینترنت

## ۱.۱. فلسفه طراحی و مفهوم سوئیچینگ بسته‌ای

شبکه‌های تلفنی سنتی، مانند ‎PSTN‎، عمدتاً بر پایه سوئیچینگ مداری (‎Circuit Switching‎) ساخته شده‌اند. در این مدل، هنگام برقراری تماس میان دو مشترک، یک مدار یا ظرفیت مشخص در طول مسیر برای آن تماس اختصاص می‌یابد. حتی در سکوت دو طرف نیز ظرفیت رزروشده معمولاً در اختیار همان تماس می‌ماند. این روش برای صوت پیوسته قابل پیش‌بینی است، اما برای داده‌هایی که به‌صورت مقطعی و انفجاری تولید می‌شوند، استفاده کارآمدی از ظرفیت مشترک ایجاد نمی‌کند.

در سوئیچینگ بسته‌ای (‎Packet Switching‎)، داده در قالب واحدهای کوچکی منتقل می‌شود و چندین ارتباط از ظرفیت یکسان استفاده می‌کنند:

• داده کاربرد، مانند فایل، صدا یا تصویر، در پشته شبکه به واحدهای قابل انتقال تقسیم و داخل بسته‌های ‎IP‎ قرار می‌گیرد.

• در سرویس پایه ‎IP‎، برای هر ارتباط یک مدار سرتاسری رزرو نمی‌شود؛ بسته‌ها ظرفیت لینک‌ها و صف‌های روترها را با دیگر جریان‌ها به اشتراک می‌گذارند.

• هر بسته، آدرس مبدأ و مقصد خود را دارد و روترها آن را بر اساس اطلاعات ارسال موجود هدایت می‌کنند. بسته‌های یک جریان ممکن است در اثر تغییر مسیر، خرابی یا توزیع بار، مسیرهای متفاوتی داشته باشند؛ بااین‌حال در بسیاری از شبکه‌ها، انتخاب مسیر بر مبنای جریان انجام می‌شود تا ترتیب بسته‌ها حفظ شود.

مثال مخابراتی: اگر لینک میان دو مرکز قطع شود، پروتکل مسیریابی می‌تواند مسیر جایگزین را فعال کند. تا زمان تشخیص خرابی و همگرایی، احتمال حذف یا بی‌ترتیبی بسته‌ها وجود دارد؛ تداوم بدون وقفه، تضمین ذاتی ‎IP‎ نیست و به طراحی افزونگی و بازیابی سریع وابسته است.

سرویس ‎IP‎ از نوع ‎Best Effort‎ است: تحویل، ترتیب و جلوگیری از تکرار بسته‌ها را تضمین نمی‌کند. بازسازی جریان فایل معمولاً بر عهده ‎TCP‎ یا سازوکار کاربرد است؛ بازسرهم‌سازی در خود ‎IPv4‎، مشخصاً به قطعات یک دیتاگرام تکه‌تکه‌شده مربوط می‌شود. ‎[1]‎

## ۱.۲. فرایند کپسوله‌سازی در مدل‌های ‎OSI‎ و ‎TCP/IP‎

وقتی مرورگر یک درخواست وب تولید می‌کند، داده از لایه‌های پشته شبکه عبور می‌کند و اطلاعات کنترلی هر لایه به آن افزوده می‌شود. این فرایند کپسوله‌سازی (‎Encapsulation‎) نام دارد. شماره‌گذاری زیر مربوط به مدل ‎OSI‎ است؛ در مدل ‎TCP/IP‎، لایه‌های بالایی و لایه‌های دسترسی به شبکه به شکل دیگری گروه‌بندی می‌شوند.

۱. لایه کاربرد؛ لایه ۷: نرم‌افزار، داده کاربردی مانند درخواست ‎HTTP‎ را تولید می‌کند. در ‎HTTPS‎، ‎TLS‎ نیز محرمانگی، تمامیت و احراز هویت سرویس را فراهم می‌سازد.

۲. لایه انتقال؛ لایه ۴: ‎TCP‎ یا ‎UDP‎، سربرگی شامل پورت‌های مبدأ و مقصد می‌افزاید تا داده به فرایند مناسب تحویل داده شود. واحد داده ‎TCP‎ را ‎Segment‎ و واحد ‎UDP‎ را ‎Datagram‎ می‌نامند. برای نمونه، ‎HTTP/3‎ از ‎QUIC‎ بر بستر ‎UDP‎ استفاده می‌کند.

۳. لایه شبکه؛ لایه ۳: سربرگ ‎IP‎ با آدرس‌های مبدأ و مقصد افزوده می‌شود و یک بسته یا دیتاگرام ‎IP‎ شکل می‌گیرد. این آدرس‌ها مبنای ارسال در شبکه‌های به‌هم‌پیوسته‌اند.

۴. لایه پیوند داده؛ لایه ۲: بسته در قالب فریم مناسب لینک قرار می‌گیرد. در یک لینک ‎Ethernet Unicast‎، آدرس ‎MAC‎ مقصد متعلق به گام بعدی است: اگر مقصد در همان زیرشبکه باشد، ‎MAC‎ همان میزبان و در غیر این صورت معمولاً ‎MAC‎ دروازه پیش‌فرض است. ساختار آدرس‌دهی ‎Wi-Fi‎ و سایر لینک‌ها الزاماً با ‎Ethernet‎ یکسان نیست.

۵. لایه فیزیکی؛ لایه ۱: بیت‌ها به سیگنال الکتریکی، نوری یا رادیویی تبدیل و روی رسانه منتقل می‌شوند.

نکته عملیاتی: با عبور از روتر، فریم لینک ورودی برداشته و فریم متناسب با لینک خروجی ساخته می‌شود؛ بنابراین ‎MAC‎های محلی در طول مسیر تغییر می‌کنند. آدرس‌های ‎IP‎ مبدأ و مقصد معمولاً ثابت می‌مانند، مگر در حضور ترجمه آدرس، پراکسی یا کپسوله‌سازی تونلی.

## ۱.۳. کالبدشکافی سربرگ بسته ‎IPv4‎

شکل ۱ ـ مقایسه سربرگ‌های پایه ‎IPv4‎ و ‎IPv6‎؛ ردیف‌های آدرس ‎IPv6‎ در این طرح برای خوانایی فشرده شده‌اند.

سربرگ ‎IPv4‎ در حالت معمول ۲۰ بایت و در صورت وجود گزینه‌ها حداکثر ۶۰ بایت طول دارد. فیلدهای آن برای مسیریابی، عیب‌یابی، کنترل کیفیت سرویس و تحلیل امنیتی اهمیت دارند. ‎[1]‎

۱. ‎Version‎؛ ۴ بیت: نسخه ‎IP‎ را مشخص می‌کند. در ‎IPv4‎، مقدار این فیلد عدد ۴ یا الگوی باینری ‎0100‎ است.

۲. ‎IHL‎؛ ۴ بیت: طول سربرگ را بر حسب واژه‌های ۳۲ بیتی نشان می‌دهد. مقدار ۵ یعنی ۲۰ بایت و مقدار ۱۵ یعنی ۶۰ بایت؛ در نتیجه محل شروع داده پس از سربرگ مشخص می‌شود.

۳. ‎DS Field‎؛ ۸ بیت: شامل ‎DSCP‎ شش‌بیتی برای انتخاب رفتار ارسال و ‎ECN‎ دوبیتی برای اعلان ازدحام است. ‎DSCP‎ یک نشانگر کلاس سرویس است؛ برای نمونه، اپراتور می‌تواند صوت را در کلاس اولویت‌دار قرار دهد. این فیلد به‌خودی‌خود نشان‌دهنده تماس اضطراری یا مجوز معتبر کاربر نیست. اعتماد به مقدار دریافتی، بازنشانه‌گذاری و اعمال سیاست باید در مرز شبکه تعریف شود. ‎ECN‎ نیز تنها با پشتیبانی دو سر ارتباط و تجهیزات مسیر، امکان علامت‌گذاری ازدحام به‌جای بخشی از حذف‌ها را فراهم می‌کند. ‎[9]‎

۴. ‎Total Length‎؛ ۱۶ بیت: طول کل دیتاگرام ‎IPv4‎، شامل سربرگ و داده، را بر حسب بایت بیان می‌کند؛ سقف آن ۶۵,۵۳۵ بایت است. ‎MTU‎ لینک و مسیر معمولاً محدودیت کوچک‌تری ایجاد می‌کند. مقدار ۱۵۰۰ بایت برای ‎Ethernet‎ رایج است، اما برای همه شبکه‌ها و تونل‌ها یکسان نیست.

۵. ‎Identification‎، ‎Flags‎ و ‎Fragment Offset:‎ این فیلدها به تکه‌تکه‌سازی مربوط‌اند. اگر بسته از ‎MTU‎ لینک خروجی بزرگ‌تر باشد، روتر ‎IPv4‎ در صورت مجاز بودن و صفر بودن ‎DF‎ می‌تواند آن را قطعه‌بندی کند. قطعات یک دیتاگرام، شناسه مشترک دارند. بیت ‎MF‎ مشخص می‌کند قطعات بیشتری وجود دارد؛ ‎Fragment Offset‎ نیز جایگاه داده قطعه را بر حسب واحدهای ۸ بایتی نشان می‌دهد. اگر ‎DF‎ برابر یک باشد، روتر بسته بزرگ را حذف می‌کند و معمولاً پیام ‎ICMP‎ «نیاز به ‎Fragmentation‎» می‌فرستد. بازسرهم‌سازی در مقصد نهایی انجام می‌شود و گم‌شدن یک قطعه می‌تواند کل دیتاگرام را غیرقابل استفاده کند.

۶. ‎TTL‎؛ ۸ بیت: از گردش نامحدود بسته در حلقه مسیریابی جلوگیری می‌کند. هر روتر هنگام ارسال، مقدار آن را دست‌کم یک واحد کاهش می‌دهد؛ بسته‌ای که دیگر قابل ارسال نیست حذف می‌شود و معمولاً پیام ‎ICMP Time Exceeded‎ تولید می‌گردد. مقادیر آغازین ۶۴ و ۱۲۸ در برخی سیستم‌ها متداول‌اند، اما شناسایی قطعی سیستم‌عامل از روی ‎TTL‎ معتبر نیست. ابزار ‎Traceroute‎ از افزایش تدریجی ‎TTL‎ برای آشکارسازی گام‌های مسیر استفاده می‌کند؛ فیلتر یا محدودسازی ‎ICMP‎ ممکن است بعضی گام‌ها را پنهان کند.

۷. ‎Protocol‎؛ ۸ بیت: نوع محتوای پس از سربرگ ‎IPv4‎ را مشخص می‌کند. مقدار ۱ برای ‎ICMP‎، مقدار ۶ برای ‎TCP‎، مقدار ۱۷ برای ‎UDP‎، مقدار ۵۰ برای ‎ESP‎ و مقدار ۸۹ برای ‎OSPF‎ است. همه این پروتکل‌ها لزوماً «لایه انتقال» محسوب نمی‌شوند؛ این فیلد صرفاً تحویل به پروتکل بعدی را تعیین می‌کند.

۸. ‎Header Checksum‎؛ ۱۶ بیت: خطاهای تصادفی در سربرگ ‎IPv4‎ را آشکار می‌کند و داده کاربرد را پوشش نمی‌دهد. چون ‎TTL‎ در روتر تغییر می‌کند، ‎Checksum‎ نیز باید به‌روزرسانی شود؛ این کار می‌تواند افزایشی و در سخت‌افزار انجام شود. این فیلد امضای رمزنگاری‌شده نیست و از جعل یا دست‌کاری عمدی جلوگیری نمی‌کند. حذف آن از سربرگ پایه ‎IPv6‎، پردازش را ساده‌تر می‌کند، اما به‌تنهایی دلیل برتری سرعت ‎IPv6‎ در هر شبکه نیست.

۹. ‎Source Address‎؛ ۳۲ بیت: آدرس مبدأ بسته است. خود ‎IPv4‎ مالکیت این آدرس را احراز نمی‌کند؛ اعتبارسنجی مبدأ باید با کنترل‌هایی مانند فیلتر ورودی و سیاست‌های ضدجعل تکمیل شود.

۱۰. ‎Destination Address‎؛ ۳۲ بیت: آدرس مقصد است. روتر برای انتخاب گام بعدی، معمولاً طولانی‌ترین پیشوند منطبق (‎Longest Prefix Match‎) را در جدول ارسال جست‌وجو می‌کند.

برداشت مهندسی: ‎IHL‎، طول کل، بیت ‎DF‎، وضعیت قطعه‌بندی و ‎TTL‎ از نخستین فیلدهایی هستند که هنگام عیب‌یابی ‎MTU‎، تونل‌ها، حلقه مسیریابی یا رفتار نامتعارف ترافیک باید بررسی شوند.

## ۱.۴. معماری آدرس‌دهی، ‎Subnetting‎ و ‎CIDR‎

آدرس ‎IPv4‎ یک مقدار ۳۲ بیتی است. برای مثال، ‎192.168.10.25‎ معادل ‎11000000.10101000.00001010.00011001‎ است و برای خوانایی در چهار بخش هشت‌بیتی یا ‎Octet‎ نمایش داده می‌شود. هر ‎Octet‎ مقداری میان صفر تا ۲۵۵ دارد.

با تعیین طول پیشوند، آدرس به دو بخش منطقی تقسیم می‌شود:

۱. پیشوند شبکه یا ‎Network ID:‎ محدوده‌ای را مشخص می‌کند که روترها می‌توانند به‌صورت یک مسیر اعلام کنند؛ مانند نام خیابان در یک نشانی.

۲. بخش میزبان یا ‎Host ID:‎ جایگاه آدرس را در آن پیشوند مشخص می‌کند؛ مانند شماره ساختمان. یکتایی آدرس باید در محدوده شبکه مربوط رعایت شود؛ شبکه‌های خصوصی مستقل می‌توانند آدرس‌های یکسان داشته باشند.

### مفهوم ‎Subnet Mask‎ و ‎CIDR‎

در آدرس ‎192.168.1.50/24‎، ماسک ‎255.255.255.0‎ به معنی پیشوند ۲۴ بیتی است. شبکه ‎192.168.1.0/24‎، مجموعاً ۲۵۶ آدرس دارد. در زیرشبکه متعارف، آدرس شبکه ‎.0‎ و ‎Broadcast‎ یعنی ‎.255‎ به میزبان اختصاص داده نمی‌شوند؛ بنابراین ۲۵۴ آدرس میزبان باقی می‌ماند.

‎CIDR‎ و ‎VLSM‎ اجازه می‌دهند اندازه بلوک با نیاز واقعی هماهنگ شود و مسیرها نیز تجمیع شوند. برای مثال، ‎/30‎ چهار آدرس و معمولاً دو آدرس میزبان دارد و برای پیوند دو روتر متداول بوده است. در لینک نقطه‌به‌نقطه با پشتیبانی دو طرف، ‎/31‎ هر دو آدرس را قابل استفاده می‌کند؛ ‎/32‎ نیز برای یک آدرس یا مسیر میزبان، مانند ‎Loopback‎، به کار می‌رود. بنابراین قاعده «تعداد آدرس‌ها منهای دو» در تمام پیشوندها معتبر نیست. ‎[3]‎

تقسیم‌بندی قدیمی کلاس‌های ‎A‎، ‎B‎ و ‎C‎ برای آدرس‌دهی ‎Unicast‎ جای خود را به پیشوندهای بدون کلاس داده است. عنوان‌های تاریخی ‎D‎ و ‎E‎ نیز به‌ترتیب به ‎Multicast‎ و فضای رزروشده مربوط‌اند و نباید با تخصیص جاری زیرشبکه‌های ‎Unicast‎ یکسان فرض شوند.

### محدوده‌های خصوصی ‎IPv4‎ بر اساس ‎RFC 1918‎

آدرس‌های زیر برای استفاده داخلی اختصاص یافته‌اند و نباید به‌عنوان مسیر عمومی اینترنت منتشر شوند. تعداد درج‌شده، کل آدرس‌های بلوک است؛ تعداد قابل تخصیص به میزبان به تقسیم زیرشبکه و رزروهای عملیاتی بستگی دارد. ‎[4]‎

جدول ۱ ـ محدوده‌های خصوصی ‎IPv4‎ و نمونه کاربرد

| محدوده خصوصی | نمایش ‎CIDR‎ | کل آدرس‌های بلوک | نمونه کاربرد |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎10.0.0.0‎ تا ‎10.255.255.255‎ | ‎10.0.0.0/8‎ | ۱۶,۷۷۷,۲۱۶ | شبکه‌های داخلی بزرگ، اپراتورها و بانک‌ها |
| ‎172.16.0.0‎ تا ‎172.31.255.255‎ | ‎172.16.0.0/12‎ | ۱,۰۴۸,۵۷۶ | سازمان‌ها، مراکز داده و محیط‌های مجازی |
| ‎192.168.0.0‎ تا ‎192.168.255.255‎ | ‎192.168.0.0/16‎ | ۶۵,۵۳۶ | شبکه‌های خانگی، شعب و شرکت‌های کوچک |

نکته طراحی: ‎RFC 1918‎ امنیت ایجاد نمی‌کند. هم‌پوشانی پیشوندهای خصوصی دو سازمان می‌تواند اتصال ‎VPN‎ یا ادغام شبکه‌ها را دشوار کند و باید در طرح آدرس‌دهی پیش‌بینی شود.

## ۱.۵. محدودیت ظرفیت ‎IPv4‎ و فناوری ‎CGNAT‎

فضای ‎IPv4‎ شامل حدود ۴٫۳ میلیارد آدرس است؛ بخشی از آن نیز برای کاربردهای خاص قابل تخصیص عمومی نیست. مخزن آزاد مرکزی ‎IANA‎ در سال ۲۰۱۱ تخلیه شد و وضعیت مخازن منطقه‌ای در سال‌های بعد متفاوت بود. این موضوع به معنای استفاده‌شدن تمام آدرس‌ها یا توقف کامل تخصیص نیست: بازیافت، بازار انتقال و سیاست‌های محدود تخصیص همچنان وجود دارند.

در بسیاری از شبکه‌های خانگی، روتر با ‎NAT/PAT‎ ارتباط چند دستگاه داخلی را به یک آدرس بیرونی نگاشت می‌کند. اگر اپراتور برای هر مشترک ‎IPv4‎ عمومی کافی نداشته باشد، می‌تواند یک لایه ترجمه دیگر با عنوان ‎Carrier-Grade NAT‎ یا ‎CGNAT‎ در شبکه خود قرار دهد. این معماری در اینترنت ثابت و همراه به کار می‌رود و برای همه مشترکان یا همه اپراتورها یکسان نیست.

۱. به مشترک در شبکه اپراتور آدرس داخلی یا آدرسی از محدوده ‎Shared Address Space‎؛ ‎100.64.0.0/10‎ اختصاص داده می‌شود. این تخصیص توسط سازوکارهای دسترسی و هسته شبکه انجام می‌گیرد؛ دکل رادیویی به‌تنهایی مرجع تخصیص نیست. این محدوده با فضای خصوصی ‎RFC 1918‎ تفاوت دارد. ‎[5]‎

۲. تجهیز ‎CGN‎، ارتباط مشترک را با ترکیبی از آدرس و پورت به یک ‎IPv4‎ عمومی نگاشت می‌کند. در نتیجه ممکن است صدها مشترک به‌طور هم‌زمان از یک آدرس عمومی استفاده کنند؛ تعداد واقعی به ظرفیت پورت، الگوی مصرف و سیاست اپراتور وابسته است. ‎[6]‎

پیامدهای عملیاتی و امنیتی: راه‌اندازی سرویس ورودی با ‎Port Forwarding‎ روی روتر خانگی معمولاً برای عبور از ‎CGN‎ کافی نیست؛ ممکن است ‎IPv4‎ عمومی، نگاشت کنترل‌شده، ‎IPv6‎ یا تونل مجاز لازم باشد. مسدودکردن یک ‎IP‎ مشترک نیز می‌تواند کاربران بی‌ارتباط را گرفتار کپچا یا محدودیت کند. برای نمونه، با اشتراک فرضی ۵۰۰ مشترک، رفتار یک کاربر می‌تواند شهرت همان آدرس عمومی را برای دیگران نیز کاهش دهد.

برای نسبت‌دادن یک ارتباط به مشترک، ‎IP‎ عمومی به‌تنهایی کافی نیست؛ زمان دقیق و منطقه زمانی، پورت مبدأ عمومی، پروتکل و نگاشت معتبر ‎CGN‎ اهمیت دارند. نگه‌داری این اطلاعات باید تابع مقررات، محدودیت دسترسی و سیاست حریم خصوصی باشد. ‎CGNAT‎ جایگزین کنترل امنیتی یا راهکار بلندمدت توسعه ‎IPv6‎ نیست.

## ۱.۶. پروتکل ‎IPv6‎ و معماری نسل جدید

‎IPv6‎ با آدرس‌های ۱۲۸ بیتی، فضای بسیار بزرگ‌تری فراهم می‌کند و برخی سازوکارهای ‎IPv4‎ را بازطراحی می‌کند. مزیت اصلی آن ظرفیت آدرس‌دهی و امکان طراحی پایدارتر است؛ نه تضمین سرعت بیشتر یا امنیت خودکار. ‎[2]‎

• سربرگ پایه ثابت: طول سربرگ پایه ۴۰ بایت است و هشت فیلد اصلی دارد. گزینه‌ها و بعضی قابلیت‌ها در ‎Extension Header‎‌ها قرار می‌گیرند. پردازش عملی به پشتیبانی سخت‌افزار و زنجیره سربرگ‌ها وابسته است و با وجود سربرگ ثابت، الزاماً از ‎IPv4‎ سریع‌تر نیست.

• تکه‌تکه‌سازی در مبدأ: روترهای ‎IPv6‎ بسته را ‎Fragment‎ نمی‌کنند. در صورت بزرگ‌بودن بسته، پیام ‎ICMPv6 Packet Too Big‎ به مبدأ کمک می‌کند اندازه مناسب را تعیین کند. مبدأ می‌تواند با کشف ‎MTU‎ مسیر، اندازه بسته را کاهش دهد یا در موارد لازم از ‎Fragment Header‎ استفاده کند. مسدودکردن بی‌قیدوشرط ‎ICMPv6‎ می‌تواند باعث اختلال‌های ‎MTU‎ شود. ‎[7]‎

• پیکربندی خودکار با ‎SLAAC:‎ میزبان با استفاده از اعلان‌های روتر و سیاست شبکه می‌تواند آدرس بسازد و یکتایی آن را بررسی کند. دریافت آدرس به معنی وجود مسیر اینترنت یا سیاست امنیتی صحیح نیست. ‎DHCPv6‎، اعلان ‎DNS‎ و آدرس‌های حریم خصوصی نیز بسته به طراحی به کار می‌روند.

• حذف ‎Broadcast:‎ ‎IPv6‎ فاقد ‎Broadcast‎ است و بسیاری از کارکردهای کشف همسایه را با ‎Multicast‎ انجام می‌دهد. ‎Anycast‎ نیز برای رسیدن به یکی از چند گره دارای یک آدرس مشترک به کار می‌رود؛ انتخاب آن تابع مسیریابی است، نه الزاماً کمترین فاصله جغرافیایی.

ملاحظه امنیتی: ‎IPv6‎ ذاتاً رمزنگاری‌شده نیست. ‎IPsec‎، ‎TLS‎ و سیاست فایروال باید بر حسب نیاز به‌طور مستقل طراحی شوند. در استقرار ‎Dual Stack‎ نیز پایش، قواعد دسترسی و کنترل نشت باید هر دو خانواده آدرس را پوشش دهند.

## ۱.۷. نحوه مسیریابی بسته‌های ‎IP‎ در شبکه‌های به‌هم‌پیوسته

روتر برای هر مقصد نیاز ندارد مسیر همه دستگاه‌های جهان را بداند؛ با استفاده از پیشوندها، مسیرهای تجمیعی و گاهی مسیر پیش‌فرض، گام بعدی را انتخاب می‌کند. پروتکل‌های مسیریابی اطلاعات مسیر را در صفحه کنترل توزیع می‌کنند و نتیجه مناسب در جدول ارسال یا ‎FIB‎ قرار می‌گیرد.

۱. مسیریابی داخلی یا ‎IGP:‎ پروتکل‌هایی مانند ‎OSPF‎ و ‎IS-IS‎ درون دامنه یک سازمان یا اپراتور استفاده می‌شوند. این پروتکل‌های ‎Link State‎ با الگوریتم دایکسترا (‎Dijkstra‎)، مسیر با کمترین مجموع هزینه را در دامنه مربوط محاسبه می‌کنند. در شبکه سلسله‌مراتبی، هر روتر الزاماً نقشه جزئیات کل سازمان را ندارد؛ اطلاعات می‌تواند به ناحیه یا سطح محدود و خلاصه شود. هزینه نیز وابسته به تنظیمات است: در ‎OSPF‎ معمولاً از پهنای باند مشتق می‌شود، اما الزاماً کمترین تأخیر یا «سریع‌ترین مسیر واقعی» نیست.

۲. مسیریابی بین‌دامنه‌ای با ‎BGP:‎ اینترنت از شبکه‌های مستقل یا ‎AS‎ با شناسه ‎ASN‎ تشکیل می‌شود؛ مانند شبکه اپراتور، ارائه‌دهنده محتوا یا مرکز داده. ‎BGP‎ اعلام می‌کند یک پیشوند از چه مسیر بین‌دامنه‌ای قابل دسترسی است و انتخاب مسیر آن به سیاست وابسته است. ‎Local Preference‎، ‎AS Path‎، روابط ترانزیت و همتایی و سایر ویژگی‌ها در انتخاب نقش دارند؛ ‎BGP‎ مستقیماً آزمون سرعت انجام نمی‌دهد. ‎[8]‎

مثال: اپراتور ممکن است مسیر مشتری را به مسیر یک تأمین‌کننده ترانزیت ترجیح دهد، حتی اگر تعداد ‎AS‎های آن بیشتر باشد. پس از انتخاب مسیرهای قابل نصب، ارسال بسته همچنان بر اساس طولانی‌ترین پیشوند منطبق انجام می‌شود. این تمایز برای درک خطاهای اعلام مسیر و خطر ‎BGP Hijacking‎ ضروری است.

# فصل دوم معماری و کاربرد ‎IP‎ در شبکه‌های مخابراتی

در شبکه‌های مخابراتی همگرا، صوت، تصویر و داده بر یک زیرساخت بسته‌ای مشترک حمل می‌شوند. ارائه هم‌زمان این خدمات، از جمله ‎Triple Play‎ در شبکه ثابت، صرفاً با انتقال ‎IP‎ محقق نمی‌شود؛ به جداسازی سرویس، ظرفیت‌سنجی، کنترل کیفیت و طراحی افزونگی نیاز دارد.

## ۲.۱. مهندسی ترافیک و سرویس‌دهی با ‎MPLS‎

‎MPLS‎؛ ‎Multiprotocol Label Switching‎، سازوکاری برای ارسال بر مبنای برچسب و ایجاد سرویس‌های منطقی بر زیرساخت مشترک است. روترهای امروزی هم جست‌وجوی ‎IP‎ و هم برچسب را در سخت‌افزار انجام می‌دهند؛ بنابراین توجیه ‎MPLS‎ صرفاً «سریع‌تر بودن برچسب از جست‌وجوی ‎IP‎» نیست. ارزش مهندسی آن در جداسازی سرویس‌ها، انتخاب مسیر، قابلیت بازیابی و حمل انواع ترافیک است.

۱. ورودی؛ ‎Ingress LER:‎ بسته به یک کلاس ارسال یا ‎FEC‎ نگاشت و برچسب مناسب به آن افزوده می‌شود. هر ورودی پشته ‎MPLS‎، ۳۲ بیت دارد: خود برچسب ۲۰ بیت، فیلد ‎TC‎ سه بیت، علامت انتهای پشته یک بیت و ‎TTL‎ هشت بیت. تشخیص سرویس می‌تواند به مقصد، رابط ورودی، ‎VPN‎ و سیاست شبکه وابسته باشد.

۲. هسته؛ ‎LSR:‎ روتر با استفاده از برچسب بالای پشته و جدول ارسال برچسب، عملیات ‎Swap‎، ‎Push‎ یا ‎Pop‎ را اجرا می‌کند. برای ارسال معمول ‎MPLS‎ نیازی به جست‌وجوی ‎IP‎ داخلی در هر گام نیست؛ بااین‌حال تجهیزات ممکن است برای ‎QoS‎، توازن بار یا پایش، فیلدهای بیشتری را بررسی کنند. کوچک‌بودن همیشگی جدول برچسب نیز فرض معتبری نیست.

۳. خروجی؛ ‎Egress LER:‎ برچسب مربوط برداشته و بسته به سرویس مقصد تحویل می‌شود. در بعضی طراحی‌ها، آخرین روتر میانی با ‎Penultimate Hop Popping‎ برچسب انتقال را حذف می‌کند؛ بنابراین ‎Pop‎ الزاماً فقط در روتر خروجی رخ نمی‌دهد.

کاربرد مخابراتی: با مهندسی ترافیک، مانند ‎RSVP-TE‎ یا ‎Segment Routing‎ بر بستر ‎MPLS‎، می‌توان ترافیک را با توجه به سیاست و قیود مسیر هدایت کرد. سرویس‌های ‎L3VPN‎ با ‎VRF‎ و توزیع مسیر، و سرویس‌های لایه ۲ با سازوکارهای مربوط، ارتباط شعب بانک یا سازمان را روی شبکه مشترک اپراتور فراهم می‌کنند. ‎[10]‎

مرز امنیتی: ‎MPLS VPN‎ جداسازی منطقی ایجاد می‌کند، اما به‌خودی‌خود رمزنگاری سرتاسری ندارد. برای داده حساس، اعتماد به اپراتور، جداسازی صفحه کنترل و در صورت نیاز ‎IPsec‎ یا رمزنگاری کاربرد باید جداگانه بررسی شود.

## ۲.۲. سازوکارهای کیفیت سرویس ‎IntServ‎ و ‎DiffServ‎

در طراحی سرویس ‎IP‎، باید ظرفیت و کیفیت را با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری تعریف کرد:

جدول ۲ ـ شاخص‌های کیفیت سرویس و ملاحظات صوت تعاملی

| شاخص | تعریف مهندسی | ملاحظه برای صوت تعاملی |
| --- | --- | --- |
| پهنای باند | ظرفیت لینک؛ توان عملیاتی مفید با سربار و ازدحام تفاوت دارد | ظرفیت باید بسته‌بندی، کدک و تعداد تماس هم‌زمان را پوشش دهد |
| تأخیر | زمان انتقال؛ اندازه‌گیری یک‌طرفه با ‎RTT‎ یکسان نیست | حدود ۱۵۰ میلی‌ثانیه یک‌طرفه، هدف رایج طراحی است؛ نه مرز قطعی همه سرویس‌ها |
| نوسان تأخیر یا ‎Jitter‎ | تغییرپذیری تأخیر دریافت بسته‌ها | هدفی مانند کمتر از ۳۰ میلی‌ثانیه به کدک و بافر نوسان وابسته است |
| حذف بسته | نسبت بسته‌های نرسیده در بازه اندازه‌گیری | هدفی مانند کمتر از ۱٪ تقریبی است؛ حذف‌های متوالی می‌توانند مخرب‌تر باشند |

‎IntServ‎ برای جریان‌ها وضعیت و درخواست منابع نگه می‌دارد و معمولاً با ‎RSVP‎ مطرح می‌شود؛ مقیاس‌پذیری و کنترل پذیرش آن اهمیت دارد. ‎DiffServ‎ ترافیک را در تعداد محدودی کلاس تجمیع می‌کند و در شبکه اپراتوری متداول است. ‎DSCP‎ به‌تنهایی پهنای باند رزرو نمی‌کند و تضمین سرتاسری نمی‌سازد؛ نتیجه به سیاست همه دامنه‌ها، ظرفیت و توافق سطح خدمت وابسته است. ‎[9]‎

فرایند معمول ‎DiffServ‎ شامل این مراحل است:

• طبقه‌بندی و نشانه‌گذاری: در لبه شبکه، بسته بر اساس سیاست شناسایی، محدود یا بازنشانه‌گذاری می‌شود. برای صوت می‌توان از ‎EF‎ با مقدار ‎DSCP‎ برابر ۴۶ استفاده کرد؛ پذیرش بی‌قیدوشرط نشانه کاربر می‌تواند صف اولویت را اشباع کند.

• صف‌بندی و زمان‌بندی: صف اولویت مانند ‎LLQ‎، پس از پایان ارسال فریم در حال انتقال، می‌تواند پیش از صف‌های دیگر سرویس بگیرد. در حالت معمول ارسال فریم جاری قطع نمی‌شود. برای جلوگیری از محرومیت دیگر سرویس‌ها، ظرفیت صف صوت و نرخ آن باید کنترل شود.

• پیشگیری یا مدیریت ازدحام: در صف‌های مناسب، ‎WRED‎ بسته‌ها را پیش از پرشدن کامل و با احتمال وابسته به سیاست حذف یا، در صورت پشتیبانی، علامت‌گذاری می‌کند. بسیاری از الگوریتم‌های کنترل ازدحام ‎TCP‎ نرخ را در پاسخ کاهش می‌دهند؛ واکنش همه جریان‌ها یکسان نیست و ‎WRED‎ علاج کمبود پایدار ظرفیت نیست.

## ۲.۳. انتقال صوت و تصویر ‎VoIP‎، ‎IMS‎ و ‎VoLTE‎

تماس بسته‌ای دو بخش متمایز دارد: سیگنالینگ برای مدیریت نشست و رسانه برای حمل صدا یا تصویر. این دو ممکن است مسیرها و تجهیزات متفاوتی داشته باشند.

۱. سیگنالینگ با ‎SIP:‎ پیام‌های ‎SIP‎ برقراری، تغییر و خاتمه نشست را مدیریت می‌کنند. پورت ۵۰۶۰ برای ‎SIP‎ و ۵۰۶۱ برای ‎SIP‎ بر ‎TLS‎ رایج‌اند، اما پورت به‌تنهایی پروتکل یا امنیت را اثبات نمی‌کند. پارامترهایی مانند کدک و نشانی رسانه معمولاً در ‎SDP‎ توصیف و مذاکره می‌شوند. ‎SIP‎ ممکن است پس از پاسخ تماس نیز برای تغییر نشست، نگه‌داشتن تماس یا خاتمه آن فعال بماند.

۲. حمل رسانه با ‎RTP:‎ صدا با کدکی مانند ‎G.711‎ یا ‎AMR-WB‎ کدگذاری می‌شود و معمولاً با ‎RTP/UDP/IP‎ حمل می‌گردد. ‎G.711‎ مبتنی بر ‎PCM‎ است و مانند کدک‌های فشرده‌سازی پیشرفته عمل نمی‌کند. بسته‌بندی ۲۰ میلی‌ثانیه‌ای متداول است، اما ثابت و اجباری نیست. شماره توالی و زمان‌مهر ‎RTP‎ در تشخیص حذف، ترتیب و پخش نقش دارند؛ ‎RTP‎ به‌تنهایی رمزنگاری نمی‌کند و برای محرمانگی می‌توان از ‎SRTP‎ استفاده کرد.

چرا ‎UDP‎ رایج است؟ در صوت زنده، رسیدن به‌موقع معمولاً از بازیابی کامل همه داده‌ها مهم‌تر است. ‎TCP‎ تحویل مرتب ارائه می‌دهد و بازانتقال می‌تواند داده‌های بعدی را پشت یک بخش گم‌شده معطل کند؛ ‎UDP‎ چنین الزام انتقالی ندارد. بااین‌حال ‎UDP‎ به‌تنهایی کیفیت، کنترل ازدحام یا جبران حذف را تأمین نمی‌کند و برخی کاربردهای بلادرنگ، سازوکارهای تکمیلی یا مسیرهای جایگزین دارند.

‎IMS‎ در شبکه همراه: ‎IMS‎ سامانه کنترل سرویس‌های چندرسانه‌ای مبتنی بر ‎SIP‎ است. ‎VoLTE‎ به صوت اپراتوری روی ‎LTE/EPC‎ و ‎VoNR‎ به صوت روی ‎5G‎ دسترسی و هسته مربوط اشاره دارد. این خدمات با تماس یک پیام‌رسان یکسان نیستند؛ رسانه نیز الزاماً مستقیم میان دو گوشی نیست و ممکن است از ‎SBC‎ یا دروازه رسانه عبور کند. ‎[13]‎

در ‎LTE‎، سیگنالینگ ‎IMS‎ معمولاً روی ‎Bearer‎ با ‎QCI 5‎ و رسانه صوت روی ‎Bearer‎ اختصاصی با ‎QCI 1‎ حمل می‌شود؛ اینترنت عمومی می‌تواند ‎QCI‎ دیگری مانند ۹ داشته باشد. ‎QCI 1‎ «خط اضطراری» نیست و در شرایط ازدحام تضمین مطلق عدم قطع ایجاد نمی‌کند. اینترنت و ‎IMS‎ نیز ممکن است ‎APN‎ و آدرس‌های متفاوت داشته باشند. در ‎5G‎، ‎QoS Flow‎ و ‎5QI‎ جایگزین مدل ‎QCI/EPS Bearer‎ می‌شوند. ‎[11]‎ ‎[12]‎

## ۲.۴. حرکت‌پذیری و پروتکل ‎GTP‎ در ‎4G‎ و ‎5G‎

شکل ۲ ـ نمای ساده‌شده مسیر کاربر در ‎EPC‎ و ‎5GC‎؛ اجزای صفحه کنترل و حالت‌های ‎roaming‎ در شکل حذف شده‌اند.

تداوم نشست هنگام حرکت کاربر، یکی از تفاوت‌های اساسی شبکه همراه با اتصال ثابت است. تغییر نقطه دسترسی رادیویی نباید در هر جابه‌جایی، مستلزم تغییر آدرس نشست باشد؛ در غیر این صورت بسیاری از ارتباط‌های جاری مختل می‌شوند. این هدف با جداسازی محل اتصال رادیویی از لنگر نشست و به‌روزرسانی مسیرها دنبال می‌شود.

‎GTP-U‎ بسته ‎IP‎ کاربر را داخل ‎UDP/IP‎ کپسوله می‌کند. شناسه ‎TEID‎ به تجهیزات کمک می‌کند تونل مربوط به نشست را تشخیص دهند؛ ‎TEID‎ ابزار رمزنگاری یا احراز هویت نیست.

• در ‎LTE/EPC:‎ مسیر کاربر معمولاً از ‎UE‎ به ‎eNodeB‎، سپس ‎S-GW‎ و ‎P-GW‎ می‌رود. ‎GTP-U‎ روی ‎S1-U‎ میان ‎eNodeB‎ و ‎S-GW‎ و در استقرار معمول روی ‎S5/S8‎ میان ‎S-GW‎ و ‎P-GW‎ استفاده می‌شود. تخصیص آدرس و لنگر اتصال خارجی با نقش ‎P-GW‎ مرتبط است؛ ‎S-GW‎ نیز نقش مهمی در جابه‌جایی دارد. ‎[12]‎

• در ‎5G Core:‎ مسیر کاربر از ‎gNodeB‎ به ‎UPF‎ می‌رسد. ‎N3‎ میان ‎gNodeB‎ و ‎UPF‎ از ‎GTP-U‎ استفاده می‌کند و در طراحی چند-‎UPF‎، ‎N9‎ نیز می‌تواند چنین باشد. ‎SMF‎ مدیریت ‎PDU Session‎ و کنترل ‎UPF‎ را انجام می‌دهد؛ ‎UPF‎ وظیفه ارسال داده و، در نقش ‎PSA‎، لنگر نشست را دارد. هسته می‌تواند متمرکز، منطقه‌ای یا نزدیک لبه مستقر شود؛ قرارگیری آن در یک مرکز ثابت کشوری الزام نیست. ‎[11]‎

سناریوی ‎Handover:‎ با حرکت خودرو از سلول ‎A‎ به سلول ‎B‎، شبکه منابع رادیویی و مسیر تونل‌ها را به‌روزرسانی می‌کند. در بسیاری از جابه‌جایی‌های معمول، آدرس نشست حفظ می‌شود؛ اما فرایند صرفاً «جداکردن یک سر تونل» نیست و به سیگنالینگ، انتقال بافرها و احتمالاً جابه‌جایی برخی گره‌ها نیاز دارد. افت کوتاه، بی‌ترتیبی یا تغییر تأخیر ممکن است رخ دهد.

حفظ آدرس در همه جابه‌جایی‌ها تضمین نمی‌شود: تغییر نشست، انتقال میان دسترسی‌ها، تغییر لنگر و حالت‌های ‎Session and Service Continuity‎ در ‎5G‎ بر نتیجه اثر دارند. پایداری تجربه کاربر حاصل هماهنگی شبکه و کاربرد است؛ ‎GTP-U‎ نیز به‌تنهایی ترافیک را رمز نمی‌کند و حفاظت لینک‌ها و مرزهای اعتماد باید جداگانه طراحی شود.

# فصل سوم آسیب‌پذیری‌ها، سوءاستفاده‌ها و تخلفات سایبری در بستر ‎IP‎

معماری ‎IP‎ بر ساده نگه‌داشتن انتقال بسته و سپردن بسیاری از قابلیت‌ها به سامانه‌های انتهایی و لایه‌های بالاتر تکیه دارد. خودِ سربرگ ‎IPv4‎ برای احراز هویت رمزنگاری‌شده فرستنده، محرمانگی محتوا یا جلوگیری از اشباع منابع طراحی نشده است. ‎IPv6‎ نیز صرفاً با تغییر نسخه، ترافیک را رمزنگاری یا فرستنده را معتبر نمی‌کند. بنابراین امنیت شبکه مخابراتی حاصل ترکیب کنترل‌های مسیریابی، حفاظت لبه، امنیت انتقال، پایش و پاسخ‌گویی عملیاتی است.

در این فصل، «حمله» به یک رفتار فنی آسیب‌زا، «آسیب‌پذیری» به یک ضعف قابل بهره‌برداری و «تخلف» به نقض یک تعهد قانونی، قراردادی یا سیاست مجاز اشاره دارد. این مفاهیم هم‌معنا نیستند: یک خطای پیکربندی ممکن است مسیر حمله ایجاد کند، اما به‌تنهایی اثبات‌کننده قصد مجرمانه نیست.

## ۳.۱. جعل آدرس آی‌پی (‎IP Spoofing‎) و سازوکار حملات انعکاسی

آدرس مبدأ بسته ‎IP‎، در غیاب کنترل‌های تکمیلی، یک ادعای قابل جعل است؛ مانند درج آدرس نادرست فرستنده روی پاکت نامه. تصمیم عادی ارسال بسته بر اساس مقصد انجام می‌شود، اما روتر می‌تواند با ‎ACL‎، فیلتر مبدأ یا ‎uRPF‎، معتبر بودن مبدأ را نیز کنترل کند. بنابراین «روتر هیچ‌گاه مبدأ را بررسی نمی‌کند» توصیف دقیقی از یک شبکه مهندسی‌شده نیست.

### محدودیت فنی ‎IP Spoofing‎ تفاوت ‎TCP‎ و ‎UDP‎

در ‎TCP‎، آغاز نشست معمولاً به دست‌دادن سه‌مرحله‌ای نیاز دارد: درخواست ‎SYN‎، پاسخ ‎SYN-ACK‎ و تأیید ‎ACK‎. اگر مهاجمِ خارج از مسیر، آدرس قربانی را جعل کند، پاسخ به قربانی واقعی می‌رسد. مهاجم عموماً شماره توالی لازم برای تکمیل نشست را نمی‌بیند و جعل مبدأ به‌تنهایی دسترسی کاربردی ایجاد نمی‌کند.

این مانع به معنی ناممکن بودن ریاضی همه حملات ‎TCP‎ نیست. مهاجمِ روی مسیر ممکن است پاسخ‌ها را مشاهده کند؛ نقص پیاده‌سازی، پیش‌بینی‌پذیری شماره توالی، ربایش مسیر یا ضعف پروتکل کاربردی نیز مدل تهدید را تغییر می‌دهد. در مقابل، بعضی حملات اخلالی ‎TCP‎ اصلاً به تکمیل اتصال نیاز ندارند. احراز هویت باید در لایه مناسب با سازوکارهایی مانند ‎TLS‎، گواهی و کنترل دسترسی انجام شود؛ اعتماد به آدرس ‎IP‎ کافی نیست.

### انعکاس و تقویت در حملات ‎DRDoS‎

در سرویس‌های بدون اتصال، به‌ویژه بعضی سرویس‌های ‎UDP‎، پاسخ می‌تواند بدون اثبات مالکیت آدرس مبدأ ارسال شود. اگر مبدأ جعل شده باشد، پاسخ به قربانی بازتاب می‌یابد. «تقویت» زمانی رخ می‌دهد که حجم پاسخ از درخواست بزرگ‌تر باشد. برای نمونه، نسبت فرضی ۵۰ به ۱ به معنی بازگشت ۵۰ واحد پاسخ در برابر یک واحد درخواست است؛ مقدار واقعی به سرویس، اندازه پیام، سربار و محدودسازی نرخ وابسته است.

بازتاب از تعداد زیادی سامانه می‌تواند تشخیص منشأ اولیه را دشوار و پیوند دسترسی قربانی را اشباع کند. بااین‌حال، وجود تقویت به‌خودی‌خود ظرفیت نامحدود یا پنهان ماندن کامل مهاجم را تضمین نمی‌کند. ارائه یک سرویس باز نیز همواره تخلف نیست؛ تنظیمات آن، کاربری مورد انتظار و اثر سوءاستفاده باید بررسی شود.

مقابله در شبکه مخابراتی: فیلتر مبدأ مطابق ‎BCP 38‎ در لبه مشترک، احتمال خروج بسته با آدرس نامجاز را کاهش می‌دهد ‎[14]‎. ‎uRPF‎ یکی از روش‌های پیاده‌سازی است، نه مترادف همه روش‌های ‎BCP 38.‎ حالت ‎Strict‎ در شبکه دارای مسیر نامتقارن یا چنداتصالی می‌تواند ترافیک معتبر را حذف کند؛ انتخاب حالت مناسب و استثناها باید با طراحی مسیریابی سازگار باشد ‎[15]‎. محدود کردن پاسخ سرویس‌ها، حذف سرویس‌های غیرضروری، پایش نسبت درخواست به پاسخ و هماهنگی با بالادست، لایه‌های تکمیلی دفاع هستند.

## ۳.۲. کالبدشکافی حملات منع سرویس در لایه شبکه و انتقال

‎DoS‎ دسترس‌پذیری یک سرویس را مختل می‌کند؛ ‎DDoS‎ از چندین منشأ، از جمله دستگاه‌های آلوده در یک ‎Botnet‎، انجام می‌شود. در لایه‌های شبکه و انتقال، دو گروه مهم عبارت‌اند از:

۱. حملات حجمی: ظرفیت لینک یا زیرساخت عبوری را اشغال می‌کنند. اگر لینک بالادست پر شود، فایروال محلیِ قدرتمند نیز نمی‌تواند بسته‌های حذف‌شده پیش از رسیدن به سازمان را بازیابی کند. دفاع ممکن است به فیلتر بالادست، سرویس پاک‌سازی ترافیک، ‎Anycast‎ و ظرفیت توزیع‌شده نیاز داشته باشد.

۲. حملات تخلیه وضعیت یا پردازش: جدول نشست، صف اتصال، حافظه بازسازی قطعات یا توان پردازش تجهیزات را مصرف می‌کنند. گلوگاه باید با شاخص‌هایی مانند نرخ بسته، نشست‌های نیمه‌باز، مصرف ‎CPU‎ و افت صف تشخیص داده شود؛ حجم بر حسب گیگابیت بر ثانیه به‌تنهایی کافی نیست.

‎SYN Flood:‎ تعداد زیاد درخواست آغاز اتصال می‌تواند منابع مدیریت اتصال ‎TCP‎ را تحت فشار قرار دهد. ‎SYN Cookies‎ در پیاده‌سازی‌های پشتیبان، نیاز به نگه‌داری بخشی از وضعیت اولیه را کاهش می‌دهد؛ اما اشباع لینک، همه محدودیت‌های ‎CPU‎ یا حملات لایه کاربرد را حل نمی‌کند. ظرفیت صف، زمان‌سنج‌ها، ‎SYN Proxy‎، محدودسازی متناسب نرخ و حفظ دسترسی کاربران معتبر باید با هم ارزیابی شوند.

سوءاستفاده از قطعه‌قطعه‌سازی: قطعات ناقص، هم‌پوشان یا بسیار ریز ممکن است هزینه بازسازی را افزایش دهند یا تفاوت رفتار فایروال و میزبان را آشکار کنند. ‎Ping of Death‎ و ‎Teardrop‎ نام نمونه‌های تاریخی‌اند؛ دریافت هر قطعه غیرعادی در سیستم‌عامل به‌روز الزاماً به سرریز بافر یا راه‌اندازی مجدد منجر نمی‌شود. به‌روزرسانی، سیاست بازسازی منسجم، محدودیت منابع و پایش حذف قطعات، دفاع مناسب‌تری از فرض آسیب‌پذیری همگانی است. در ‎IPv6‎، قطعات هم‌پوشان باید رد شوند و روتر میانی نیز مانند ‎IPv4‎ بسته را قطعه‌قطعه نمی‌کند.

جدول ۳ ـ انواع فشار در حملات منع خدمت و محل اقدام دفاعی

| نوع فشار | نشانه عملیاتی مهم | محل اصلی اقدام |
| --- | --- | --- |
| اشباع حجم | پر شدن لینک و افت ترافیک معتبر | بالادست، لبه اپراتور و پاک‌سازی |
| اشباع وضعیت | افزایش نشست نیمه‌باز یا جدول اتصال | میزبان، فایروال و متوازن‌کننده |
| فشار بازسازی قطعات | رشد حافظه یا زمان بازسازی | میزبان و تجهیز دارای بازسازی |

محدودسازی شدید و کور می‌تواند خود به قطع خدمت مشترکان منجر شود. سیاست دفاع باید با خط مبنای ترافیک، حساسیت سرویس و روش بازگشت به وضعیت عادی همراه باشد.

## ۳.۳. حملات لایه محلی و مرد میانی ‎ARP Spoofing‎ و ‎DHCP Spoofing‎

در یک سگمنت اترنت ‎IPv4‎، دستگاه برای فرستادن فریم به همسایه یا دروازه پیش‌فرض، نگاشت ‎IP‎ به ‎MAC‎ را از ‎ARP‎ به دست می‌آورد. ‎ARP‎ معمولی احراز هویت رمزنگاری‌شده ندارد؛ بنابراین پذیرش اطلاعات نادرست می‌تواند ترافیک را به دستگاه دیگری هدایت یا ارتباط را قطع کند. محدوده طبیعی این تهدید، دامنه لایه ۲ مشترک است؛ بسته ‎ARP‎ مانند ترافیک ‎IP‎ از روترهای اینترنت عبور نمی‌کند.

در وضعیت مرد میانی، واسطه ممکن است ترافیک را مشاهده و بازپخش کند. مشاهده بسته برابر با خواندن محتوای رمزنگاری‌شده نیست. ‎TLS‎ معتبر، با بررسی صحیح گواهی و نام سرویس، معمولاً محرمانگی و یکپارچگی محتوای نشست را حفظ می‌کند. بااین‌حال، فراداده، ترافیک رمزنگاری‌نشده، دسترس‌پذیری و پیکربندی نامطمئن همچنان در معرض خطر قرار دارند.

‎DHCP Spoofing‎ نیز با ارائه تنظیمات نامعتبر، مانند دروازه یا ‎DNS‎ نامجاز، مسیر کاربر را تغییر می‌دهد. این موضوع در شبکه مهمان، دانشگاه و دسترسی سازمانی اهمیت دارد. دفاع شامل ‎DHCP Snooping‎ با تعریف دقیق پورت‌های مورد اعتماد، ‎Dynamic ARP Inspection‎ در تجهیزات سازگار، ‎IP Source Guard‎، تفکیک ‎VLAN‎، کنترل دسترسی و محافظت از پورت‌های فیزیکی است. این قابلیت‌ها به صحت پایگاه نگاشت و طراحی شبکه وابسته‌اند و نباید بدون آزمون روی همه پورت‌ها فعال شوند.

در ‎IPv6‎، ‎ARP‎ وجود ندارد و کشف همسایه با ‎NDP‎ و ‎ICMPv6‎ انجام می‌شود. تهدیدهای اعلان روتر نامجاز، جعل همسایه یا ‎DHCPv6‎ باید با کنترل‌های متناسب مانند ‎RA Guard‎ و ‎DHCPv6 Guard‎ بررسی شوند. مسدود کردن کلی ‎ICMPv6‎ راه‌حل مناسبی نیست و می‌تواند کشف همسایه و ‎PMTUD‎ را مختل کند.

## ۳.۴. ربودن مسیرهای جهانی اینترنت (‎BGP Hijacking‎)

‎BGP‎ دسترس‌پذیری پیشوندها را میان سامانه‌های خودمختار یا ‎AS‎ها مبادله می‌کند. یک اعلان نادرست، عمدی یا سهوی، ممکن است ترافیک را منحرف یا قطع کند. در «ربایش مبدأ»، ‎AS‎ نامجاز خود را مبدأ پیشوند معرفی می‌کند؛ در «نشت مسیر»، مسیر برخلاف سیاست تجاری یا عملیاتی بازاعلان می‌شود. این دو رخداد همیشه یک سازوکار ندارند.

برای مثال فرضی، سازمانی پیشوند ‎10.20.0.0/23‎ را در یک آزمایشگاه خصوصی اعلام می‌کند. اگر همسایه آزمایشگاهی، زیرپیشوند ‎10.20.0.0/24‎ را اعلام کند و آن اعلان پذیرفته و نصب شود، ارسال بسته‌های منطبق با ‎/24‎ بر اساس ‎Longest Prefix Match‎ به مسیر دقیق‌تر انجام می‌شود. در اینترنت عمومی نیز اصل مشابه است، اما پذیرش اعلان، فیلتر طول پیشوند، سیاست ‎BGP‎ و دسترس‌پذیری همسایگی تعیین‌کننده‌اند. این مثال از آدرس خصوصی استفاده می‌کند و برای اعلان در اینترنت عمومی نیست.

دقیق‌تر بودن پیشوند باعث ربایش خودکار «تمام ترافیک جهان» نمی‌شود؛ فقط مقصدهای آن زیرپیشوند و شبکه‌هایی که مسیر را می‌پذیرند متأثر می‌شوند. همچنین انتخاب مسیر ‎BGP‎ برای یک پیشوند مشخص و انتخاب طولانی‌ترین پیشوند در ارسال بسته، دو تصمیم متمایزند.

‎RPKI‎ و اعتبارسنجی مبدأ: دارنده منبع با ‎ROA‎ مشخص می‌کند کدام ‎AS‎ مجاز است پیشوندی با طول معین یا تا حد ‎maxLength‎ را مبدأدهی کند. ‎Route Origin Validation‎ نتیجه را به وضعیت‌های ‎Valid‎، ‎Invalid‎ و ‎NotFound‎ دسته‌بندی می‌کند ‎[16]‎. اعمال سیاست رد یا ترجیح، تصمیم شبکه است؛ داشتن ‎ROA‎ به‌تنهایی به معنی حذف جهانی اعلان نامعتبر نیست.

‎ROV‎ کل مسیر ‎AS‎ را احراز نمی‌کند و همه انواع نشت مسیر را متوقف نمی‌سازد. فیلتر پیشوند مشتری، کنترل تعداد پیشوند، ثبت و پایش تغییرات، هماهنگی ‎IRR/RPKI‎ و حفاظت نشست‌های ‎BGP‎ نیز لازم‌اند ‎[17]‎. برای اپراتور، برنامه واکنش به اعلان اشتباه باید شامل تماس عملیاتی معتبر و امکان اصلاح سریع سیاست باشد.

## ۳.۵. بازرسی عمیق بسته‌ها (‎DPI‎)

‎DPI‎ علاوه بر آدرس و پورت، بخش‌های در دسترس پیام، ساختار پروتکل و الگوهای رفتاری جریان را تحلیل می‌کند. دامنه تحلیل به رمزنگاری، محل استقرار، توان تجهیز و سیاست سازمان وابسته است. ‎DPI‎ قرار نیست به‌طور ذاتی «همه لایه ۷» را در هر نشست ببیند.

کاربردهای متعارف شامل تشخیص تهدید، شناسایی برنامه، اجرای سیاست دسترسی، اندازه‌گیری کیفیت و بعضی سیاست‌های تعرفه است. طبقه‌بندی بر اساس ‎IP‎ یا دامنه همیشه دقیق نیست: ‎CDN‎، میزبانی مشترک، تغییر آدرس و رمزنگاری می‌توانند نتیجه را مبهم کنند. تصمیم تعرفه یا مسدودسازی باید امکان پایش خطا و رسیدگی داشته باشد.

در ترافیک رمزنگاری‌نشده، محتوای پیام ممکن است خوانده شود. در ‎TLS‎ معتبر، محتوای کاربردی رمزنگاری می‌شود؛ بااین‌حال، آدرس مقصد، زمان‌بندی، حجم و برخی اطلاعات آغاز ارتباط ممکن است قابل مشاهده بمانند. ‎TLS 1.3‎ به‌تنهایی به معنی پنهان شدن همه ‎ClientHello‎ نیست ‎[23]‎. ‎SNI‎ معمولی می‌تواند نام درخواستی را آشکار کند؛ استفاده موفق از ‎ECH‎ دامنه اطلاعات قابل مشاهده در ‎ClientHello‎ را کاهش می‌دهد، اما ‎IP‎ مقصد و همه فراداده‌ها را حذف نمی‌کند.

‎DoT‎ و ‎DoH‎ ارتباط با ‎Resolver‎ را رمزنگاری می‌کنند ‎[24, 25]‎؛ این کار هویت درخواست‌ها را از خود ‎Resolver‎ مخفی نمی‌کند و جایگزین رمزنگاری ارتباط با سرویس نهایی نیست. ‎DPI‎ صرفاً با دانستن ‎IP‎ سرور ‎VPN‎ یا تشخیص پروتکل، کلید رمزگشایی تونل را به دست نمی‌آورد. رمزگشایی سازمانی ‎TLS‎ به پیش‌شرط‌هایی مانند اعتماد دستگاه به گواهی واسطه و مجوز متناسب نیاز دارد؛ سازوکارهایی مانند ‎Pinning‎ نیز ممکن است آن را محدود کنند.

اصول حقوقی و حرفه‌ای: مسئولیت شنود، دسترسی غیرمجاز، اختلال عمدی و سوءاستفاده از داده تابع قانون و قرارداد حاکم است. ‎DPI‎ به مجوز، هدف مشخص، تناسب، کمینه‌سازی داده، کنترل دسترسی و محدودیت نگه‌داری نیاز دارد. وضعیت حقوقی ‎VPN‎ به کشور و رفتار وابسته است. آزمایش امنیتی نیز به دامنه مشخص و مجوز صاحب سامانه نیاز دارد.

# فصل چهارم امنیت در لایه ‎IP‎، رمزنگاری و کالبدشکافی عمیق ‎VPN‎

روی زیرساخت عمومی، اعتماد به مسیر عبور کافی نیست. رمزنگاری و احراز هویت می‌توانند محرمانگی و یکپارچگی را تا حد مدل تهدید و کیفیت پیاده‌سازی فراهم کنند؛ هیچ تونلی «امنیت کامل» در برابر دستگاه آلوده، سرقت کلید، پیکربندی غلط و همه حملات دسترس‌پذیری ایجاد نمی‌کند. این فصل سازوکار حفاظت و مرزهای آن را برای طراحی عملی ‎VPN‎ بررسی می‌کند.

## ۴.۱. پیش‌نیازهای رمزنگاری در شبکه ستون‌های امنیتی ‎VPN‎

۱. رمزنگاری متقارن؛ ‎AES‎ و ‎ChaCha20:‎ دو طرف از کلیدهای مشترک جلسه برای حفاظت از حجم اصلی داده استفاده می‌کنند. امنیت به الگوریتم، حالت استفاده، مدیریت ‎Nonce‎، طول کلید و حفاظت از کلید وابسته است. ‎AES-GCM‎ و ‎ChaCha20-Poly1305‎ نمونه‌های ‎AEAD‎ هستند و محرمانگی و اصالت پیام را با هم فراهم می‌کنند. مقایسه سرعت به پردازنده و شتاب‌دهی سخت‌افزاری بستگی دارد؛ ‎AES-256‎ به‌تنهایی گواه امنیت کل سامانه نیست.

۲. تبادل کلید و احراز هویت: ‎DH‎ و ‎ECDH‎ امکان استخراج راز مشترک را روی کانال قابل شنود فراهم می‌کنند، اما تبادل کلیدِ بدون احراز هویت در برابر مرد میانی کافی نیست. گواهی، کلید عمومی معتبر یا ‎PSK‎ مناسب، هویت همتا را به مذاکره متصل می‌کند. ‎RSA‎ بسته به پروتکل می‌تواند برای امضا یا سازوکارهای قدیمی تبادل کلید به کار رود؛ نقش آن با ‎DH‎ یکسان نیست. کلیدهای موقتی در طراحی مناسب می‌توانند ‎Forward Secrecy‎ ایجاد کنند تا افشای بعدی کلید بلندمدت، لزوماً نشست‌های گذشته را آشکار نکند.

۳. هش و اصالت پیام: هش مانند ‎SHA-256‎ از داده، خروجی با طول ثابت می‌سازد، ولی هشِ بدون کلید به‌تنهایی دستکاری عمدی را ثابت نمی‌کند؛ مهاجم ممکن است هم داده و هم هش را تغییر دهد. ‎HMAC‎ با راز مشترک، یا برچسب اصالت ‎AEAD‎، به گیرنده امکان بررسی اصالت و یکپارچگی می‌دهد. دریافت پیام نامعتبر باید به رد آن منجر شود؛ ثبت رخداد نیز نباید کلید یا محتوای حساس را افشا کند.

## ۴.۲. کالبدشکافی معماری ‎IPsec‎

‎IPsec‎ چارچوب استاندارد حفاظت در لایه ‎IP‎ است ‎[18]‎. پایگاه سیاست امنیتی یا ‎SPD‎ تعیین می‌کند کدام ترافیک محافظت، عبور یا حذف شود؛ پایگاه ‎SA‎ پارامترهای حفاظت فعال را نگه می‌دارد. ‎SA‎ مربوط به ‎ESP‎ یک‌طرفه است؛ ارتباط دوطرفه معمولاً به یک جفت ‎SA‎ نیاز دارد. انتخابگرهای ترافیک، الگوریتم‌ها، طول عمر و سیاست بازکلیدگذاری باید بین دو طرف سازگار باشند.

### چرخه حیات اتصال تمایز ‎IKEv1‎ و ‎IKEv2‎

اصطلاح‌های ‎Phase 1‎ و ‎Phase 2‎ به ‎IKEv1‎ تعلق دارند و نباید نام رسمی مبادلات ‎IKEv2‎ فرض شوند. در ‎IKEv2‎، مبادله ‎IKE_SA_INIT‎ الگوریتم‌ها، ‎Nonce‎ و داده تبادل کلید را مذاکره می‌کند. ‎IKE_AUTH‎ احراز هویت را تکمیل می‌کند و معمولاً نخستین ‎CHILD_SA‎ را می‌سازد. ‎CREATE_CHILD_SA‎ برای ساخت یا بازکلیدگذاری ‎SA‎های بعدی و ‎INFORMATIONAL‎ برای مدیریت و اعلان‌ها استفاده می‌شود ‎[20]‎.

‎IKE‎ معمولاً از ‎UDP 500‎ استفاده می‌کند و در شرایط ‎NAT-T‎ به ‎UDP 4500‎ منتقل می‌شود. احراز هویت می‌تواند متناسب با سناریو از گواهی، ‎PSK‎ یا روش‌های ‎EAP‎ پشتیبانی‌شده بهره بگیرد. ‎PSK‎ «رمز پیش‌فرض» نیست؛ باید تصادفی، محافظت‌شده و دارای چرخه تعویض باشد. بازکلیدگذاری معمولاً بر اساس زمان یا حجم داده و سیاست پیاده‌سازی انجام می‌شود؛ مقدار یک ساعت، الزام عمومی نیست.

### مقایسه ‎AH‎ و ‎ESP‎

شکل ۳ ـ مرز حفاظت ‎ESP‎ در حالت ‎Transport‎ و ‎Tunnel‎؛ شکل، پیکربندی دارای محرمانگی و اصالت را فرض می‌کند.

جدول ۴ ـ مقایسه ‎AH‎ و ‎ESP‎

| ویژگی | ‎AH‎؛ شماره پروتکل ۵۱ | ‎ESP‎؛ شماره پروتکل ۵۰ |
| --- | --- | --- |
| محرمانگی | ارائه نمی‌کند | با الگوریتم و سیاست رمزنگاری مناسب |
| اصالت و یکپارچگی | برای بخش‌های تعریف‌شده بسته | برای محدوده محافظت‌شده و سیاست انتخابی |
| سربرگ بیرونی | فیلدهای قابل تغییر در مسیر مستثنا هستند | در حالت معمول جزو داده رمز‌شده نیست |
| عبور از ‎NAT‎ | با تغییر فیلدهای محافظت‌شده مشکل دارد | معمولاً با ‎NAT-T‎ قابل استفاده است |
| کاربرد امروز | محدودتر | رایج در استقرارهای ‎IPsec‎ |

‎AH‎ معمولاً از کد احراز هویت با کلید مشترک استفاده می‌کند؛ تعبیر «امضای دیجیتال هر بسته» دقیق نیست. ‎ESP‎ نیز در همه پیکربندی‌های ممکن الزاماً رمزنگاری ندارد؛ در استقرار معمول امن از ‎AEAD‎ یا ترکیب معتبر رمزنگاری و اصالت استفاده می‌شود ‎[19]‎. حفاظت ‎Anti-Replay‎ با شماره توالی و پنجره پذیرش، بسته‌های تکراری را تشخیص می‌دهد؛ تنظیم صحیح آن در مسیرهای دارای بازترتیبی اهمیت دارد.

‎NAT-T‎، ‎ESP‎ را داخل ‎UDP‎ کپسوله می‌کند تا عبور از بسیاری از ‎NAT‎ها ممکن شود. این قابلیت مجوز خودکار فایروال، نگه‌داری نامحدود نگاشت یا موفقیت قطعی در همه ‎CGNAT‎ها نیست؛ ‎Timeout‎، ‎Keepalive‎ و سیاست شبکه نیز مؤثرند.

### تفاوت ‎Transport Mode‎ و ‎Tunnel Mode‎

‎Transport Mode:‎ سربرگ ‎IP‎ اصلی بیرون محدوده رمزنگاری ‎ESP‎ باقی می‌ماند و محتوای لایه بالاتر، با توجه به مجموعه الگوریتم، محافظت می‌شود. این حالت در ارتباط میزبان‌ها و بعضی ترکیب‌ها مانند ‎L2TP/IPsec‎ کاربرد دارد. نمایش ساده‌شده:

‎[Original IP] [ESP] [Protected upper-layer payload + trailer] [Authentication tag]‎

‎Tunnel Mode:‎ بسته ‎IP‎ داخلی به‌طور کامل در محتوای محافظت‌شده ‎ESP‎ قرار می‌گیرد و سربرگ بیرونی جدید، دو انتهای تونل را مشخص می‌کند. این حالت در ‎VPN‎ شعب رایج است. نمایش ساده‌شده:

‎[Outer IP] [ESP] [Protected inner IP packet + trailer] [Authentication tag]‎

این نمایش‌ها فرض حفاظت رمزنگاری‌شده ‎ESP‎ را دارند و ‎NAT-T‎ یا جزئیات ‎Padding‎ را حذف کرده‌اند. ناظر مسیر، آدرس‌های بیرونی، اندازه و زمان بسته‌ها را همچنان می‌بیند. پس از خروج از تونل نیز حفاظت ترافیک به رمزنگاری انتهابه‌انتها و طراحی بخش بعدی وابسته است.

## ۴.۳. عملکرد ‎VPN‎ در سیستم‌عامل رابط‌های ‎TUN/TAP‎

شکل ۴ ـ تفاوت مرز حفاظت تونل ‎VPN‎ با رمزنگاری کاربرد؛ در ‎HTTPS‎ معمول، حفاظت محتوا می‌تواند تا سرویس مقصد ادامه یابد.

بسیاری از ‎VPN‎ها از رابط مجازی استفاده می‌کنند: ‎TUN‎ معمولاً بسته ‎IP‎ لایه ۳ و ‎TAP‎ فریم اترنت لایه ۲ را جابه‌جا می‌کند. این مدل درباره همه پیاده‌سازی‌ها صادق نیست؛ ‎IPsec‎ می‌تواند با سیاست‌های کرنل یا رابط‌های اختصاصی کار کند. برای توضیح مسیر داده، یک ‎VPN‎ راه‌دور مبتنی بر ‎TUN‎ را در نظر می‌گیریم:

۱. ایجاد رابط و مسیر: کلاینت مثلاً آدرس داخلی ‎10.8.0.2‎ می‌گیرد. مسیرهای انتخاب‌شده به رابط تونل فرستاده می‌شوند و مسیری بیرون تونل برای دسترسی به خودِ سرور ‎VPN‎ باقی می‌ماند. تغییر ‎Default Route‎ فقط یکی از روش‌های پیاده‌سازی است.

۲. تولید بسته داخلی: برنامه بسته‌ای با مقصد آزمایشگاهی ‎192.0.2.80‎ تولید می‌کند. انتخاب مسیر و آدرس مبدأ به سیاست سیستم‌عامل وابسته است؛ در این مثال، بسته از آدرس مجازی استفاده می‌کند.

۳. حفاظت و کپسوله‌سازی: ‎VPN‎ بسته را محافظت و داخل بسته بیرونی قرار می‌دهد. مقصد بیرونی، برای مثال مستندسازی، ‎203.0.113.40‎ است. مبدأ اولیه ممکن است آدرس خصوصی رابط فیزیکی باشد و سپس در مودم یا ‎CGNAT‎ ترجمه شود.

۴. عبور از شبکه دسترسی: اپراتور عموماً مقصد بیرونی و فراداده جریان را می‌بیند. ناتوانی در خواندن محتوای تونل، به معنی ناتوانی قطعی در تشخیص نوع جریان نیست.

۵. خروج در همتای ‎VPN:‎ سرور پس از اعتبارسنجی و رمزگشایی، بسته داخلی را مسیریابی می‌کند. در دسترسی اینترنتی مصرفی، ‎NAT‎ خروجی رایج است؛ در ‎VPN‎ سازمانی یا طراحی ‎IPv6‎ ممکن است مسیریابی بدون ‎NAT‎ انجام شود. پاسخ باید مسیر و وضعیت معکوس سازگار داشته باشد.

آدرس‌های ‎192.0.2.0/24‎ و ‎203.0.113.0/24‎ در این مثال برای مستندسازی‌اند و مقصد عملیاتی عمومی نیستند. در سناریوی واقعی، ‎HTTPS‎ می‌تواند حتی پس از خروج از ‎VPN‎، محتوای کاربردی را تا سرویس نهایی محافظت کند؛ خودِ ‎VPN‎ اعتماد به گرداننده خروجی را حذف نمی‌کند.

## ۴.۴. بررسی تخصصی پروتکل‌های ‎VPN‎ از سنتی تا مدرن

### ۱. پروتکل‌های قدیمی و سازمانی ‎PPTP‎، ‎L2TP/IPsec‎ و ‎SSTP‎

‎PPTP:‎ ترکیب‌های رایج آن با ‎MPPE‎ و ‎MS-CHAPv2‎ دارای ضعف‌های شناخته‌شده‌اند و برای طراحی جدید یا حفاظت اطلاعات حساس مناسب نیستند. زمان شکستن به شرایط وابسته است؛ نتیجه مهندسی، کنار گذاشتن این گزینه است.

‎L2TP/IPsec:‎ خود ‎L2TP‎ محرمانگی ایجاد نمی‌کند و معمولاً با ‎IPsec‎، اغلب در ‎Transport Mode‎، محافظت می‌شود. کپسوله‌سازی ترکیبی سربار و پیچیدگی عبور از ‎NAT‎ را افزایش می‌دهد؛ اثر کارایی باید اندازه‌گیری شود، نه اینکه برای همه مسیرها یک افت ثابت فرض شود.

‎SSTP:‎ ترافیک ‎PPP‎ را روی کانال ‎TLS‎ منتقل می‌کند و در برخی محیط‌های ویندوزی کاربرد دارد. اعتماد به گواهی، نسخه ‎TLS‎ و مدیریت کلاینت تعیین‌کننده‌اند. استفاده از ‎TCP 443‎ تضمین نمی‌کند ترافیک با ‎HTTPS‎ عادی غیرقابل تمایز یا در همه شبکه‌ها مجاز باشد.

### ۲. ‎IKEv2/IPsec‎ و تحرک

‎IKEv2‎ سازوکار استاندارد مذاکره و مدیریت ‎SA‎ است و ‎ESP‎ معمولاً داده محافظت‌شده را حمل می‌کند. افزونه ‎MOBIKE‎ در صورت پشتیبانی و فعال بودن دو طرف، تغییر آدرس و جابه‌جایی مسیر را بدون بازسازی کامل همه وضعیت امنیتی تسهیل می‌کند؛ برای نمونه در انتقال گوشی از ‎Wi-Fi‎ به شبکه سلولی.

مدت وقفه به کشف تغییر، دسترس‌پذیری مسیر، ‎NAT‎، سیاست فایروال و پیاده‌سازی بستگی دارد. ‎MOBIKE‎ الزام ذاتی هر محصول ‎IKEv2‎ نیست و ادامه ارتباطِ بدون کوچک‌ترین وقفه را تضمین نمی‌کند. آزمون جابه‌جایی واقعی و بازیابی پس از قطع، بخشی از پذیرش سرویس است.

### ۳. ‎OpenVPN‎ کانال کنترل و کانال داده

‎OpenVPN‎ از ‎TLS‎ برای کانال کنترل و احراز هویت و تبادل مواد کلیدی استفاده می‌کند؛ کانال داده سازوکار بسته‌بندی و رمزنگاری خودش را دارد و هر بسته داده الزاماً یک رکورد ‎TLS‎ نیست ‎[22]‎. اجرای رایج در فضای کاربر است، ولی قابلیت‌هایی مانند ‎Data Channel Offload‎ در پیاده‌سازی‌های پشتیبان می‌تواند مسیر پردازش را تغییر دهد.

انتقال روی ‎UDP‎ یا ‎TCP‎ و انتخاب پورت انعطاف عملیاتی می‌دهد. ‎UDP‎ معمولاً از مشکلات تو‌در‌توی ‎TCP‎ پرهیز می‌کند؛ ‎TCP‎ گاهی با محدودیت دسترسی سازگارتر است. قرار گرفتن روی ۴۴۳، پنهان‌سازی قطعی یا عبور تضمینی از ‎DPI‎ ایجاد نمی‌کند. سیاست گواهی، ابطال دسترسی، نسخه نرم‌افزار و تنظیم رمزنگاری باید همراه با گزینه انتقال ارزیابی شوند.

### ۴. ‎WireGuard‎

‎WireGuard‎ طراحی متمرکز و مجموعه رمزنگاری محدود و مشخصی دارد: ‎ChaCha20-Poly1305‎، ‎Curve25519‎، ‎BLAKE2s‎ و سازوکار دست‌دادن مبتنی بر ‎Noise‎ ‎[21]‎. پیاده‌سازی‌های کرنل و فضای کاربر وجود دارند؛ شمار خطوط کد، بسته به محدوده شمارش، معیار کافی امنیت یا برتری کارایی نیست.

در ‎Cryptokey Routing‎، کلید عمومی همتا با پیشوندهای مجاز پیوند می‌خورد. ‎AllowedIPs‎ هم در انتخاب همتای خروجی و هم در اعتبارسنجی مبدأ داخلی دریافتی نقش دارد؛ هم‌پوشانی یا دامنه بیش‌ازحد آن می‌تواند دسترسی ناخواسته بسازد. انتقال ‎UDP‎ به‌خودی‌خود سریع‌تر بودن در همه شبکه‌ها را تضمین نمی‌کند.

‎WireGuard‎ هویت همتا را بر اساس کلید می‌شناسد و به‌تنهایی سامانه مدیریت کاربر انسانی، ‎MFA‎، صدور خودکار کلید یا سیاست سازمانی کامل نیست. این نیازها باید با سامانه مدیریت معتبر تکمیل شوند. مدیریت امن توزیع و ابطال کلید، به اندازه انتخاب پروتکل اهمیت دارد.

جدول ۵ ـ مقایسه گزینه‌های اصلی ‎VPN‎

| گزینه | امتیاز طراحی | ملاحظه مهم |
| --- | --- | --- |
| ‎IKEv2/IPsec‎ | یکپارچگی با تجهیزات و سیاست‌های سازمانی | تطبیق ‎SA‎، گواهی، ‎NAT‎ و گزینه‌های تحرک |
| ‎OpenVPN‎ | انعطاف کلاینت و انتخاب انتقال | مدیریت ‎PKI‎ و اثر انتقال ‎TCP‎ |
| ‎WireGuard‎ | پیکربندی رمزنگاری محدود و مدل همتای روشن | مدیریت هویت، کلید و پیشوند مجاز |
| ‎L2TP/IPsec‎ | سازگاری با برخی سامانه‌های موجود | سربار ترکیبی و محدودیت‌های استقرار |
| ‎PPTP‎ | مناسب نگه‌داشتن سامانه جدید نیست | ضعف امنیتی شناخته‌شده؛ مهاجرت لازم است |

## ۴.۵. چالش‌های فنی ‎VPN MTU‎، قطعه‌قطعه‌سازی و نشت‌ها

### ۱. ‎MTU‎ و ‎TCP MSS Clamping‎

‎MTU‎ برابر ۱۵۰۰ بایت در اترنت رایج است، اما مسیرهای ‎PPPoE‎، تونل‌های تو‌در‌تو یا ‎IPv6‎ ممکن است محدودیت متفاوت داشته باشند. ظرفیت بسته داخلی از ‎MTU‎ مسیر بیرونی منهای سربار واقعی تونل به دست می‌آید؛ عدد ثابت برای همه ‎VPN‎ها معتبر نیست.

مثال محاسباتی: برای پیام داده ‎WireGuard‎، بدون گزینه ‎IP‎ و بدون در نظر گرفتن ‎Padding‎ اضافی، سربار بیرونی ‎IPv4‎ برابر ۲۰ بایت ‎IP‎، به‌علاوه ۸ بایت ‎UDP‎ و ۳۲ بایت سربار پیام داده است؛ مجموع ۶۰ بایت. با ‎IPv6‎ بیرونی، مجموع به ۸۰ بایت می‌رسد. روی مسیر ۱۵۰۰ بایتی، سقف حسابی بسته داخلی به‌ترتیب ۱۴۴۰ و ۱۴۲۰ بایت است. مقدار عملی باید با مسیر، ‎Padding‎ و سایر کپسوله‌سازی‌ها آزموده شود؛ این اعداد نسخه عمومی تنظیمات نیستند.

در ‎IPv4‎، بسته بزرگ ممکن است، طبق بیت ‎DF‎ و رفتار مسیر، قطعه‌قطعه یا با پیام خطا حذف شود. در ‎IPv6‎، روتر میانی قطعه‌قطعه نمی‌کند و پیام ‎ICMPv6 Packet Too Big‎ برای ‎PMTUD‎ اهمیت دارد. فیلتر نامناسب این پیام‌ها می‌تواند «سیاه‌چاله ‎MTU‎» بسازد: ارتباط کوچک برقرار است ولی انتقال بزرگ متوقف می‌شود.

تنظیم ‎MTU‎، مجاز نگه‌داشتن پیام‌های ضروری ‎ICMP‎ و استفاده از کشف ‎MTU‎ مسیر، اقدامات اصلی‌اند. ‎MSS Clamping‎ اندازه بخش ‎TCP‎ را در اعلان اتصال محدود می‌کند؛ برای ‎IPv4‎ بدون گزینه معمولاً ‎MSS‎ از ‎MTU‎ داخلی منهای ۴۰ و برای ‎IPv6‎ پایه منهای ۶۰ محاسبه می‌شود. این روش ‎UDP‎ یا ‎QUIC‎ را اصلاح نمی‌کند و جایگزین کامل طراحی ‎MTU‎ نیست.

### ۲. ‎TCP‎ داخل ‎TCP‎

حمل ‎TCP‎ کاربردی داخل تونل ‎TCP‎ می‌تواند در مسیر پراتلاف باعث بازانتقال‌های متداخل، انتظار پشت داده گم‌شده و افزایش تأخیر شود. شدت اثر به افت، ‎RTT‎، اندازه صف و پیاده‌سازی وابسته است؛ سرعت لزوماً همیشه صفر نمی‌شود. در صورت مجاز بودن شبکه، ‎UDP‎ معمولاً انتخاب مناسب‌تری برای تونل عمومی است؛ انتخاب نهایی باید با الزام دسترسی و آزمون واقعی سازگار باشد.

### ۳. ‎Split Tunneling‎ در برابر ‎Full Tunneling‎

‎Full Tunnel‎ تلاش می‌کند همه ترافیک مشمول سیاست را از تونل عبور دهد، ولی صرف افزودن مسیر پیش‌فرض پوشش صددرصدی را ثابت نمی‌کند. مسیر محلی، استثناهای سرور ‎VPN‎، ‎IPv6‎، ‎DNS‎، کانتینرها یا قواعد مبتنی بر برنامه باید جداگانه بررسی شوند. این مدل نظارت متمرکز را تسهیل می‌کند، اما بار خروجی، تأخیر و سطح اعتماد به اپراتور ‎VPN‎ را افزایش می‌دهد.

‎Split Tunnel‎ فقط پیشوندها، برنامه‌ها یا انتخابگرهای تعیین‌شده را وارد تونل می‌کند. کاهش بار و دسترسی محلی از مزایای آن است؛ در مقابل، دستگاه هم‌زمان به دو حوزه اعتماد متصل می‌شود و کنترل خروج داده، ‎DNS‎ و ترافیک جانبی اهمیت بیشتری می‌یابد. تداخل آدرس خصوصی شعب و شبکه خانگی نیز ممکن است مسیر اشتباه بسازد.

چک‌لیست کنترل نشت: پوشش ‎IPv4‎ و ‎IPv6‎؛ انتخاب ‎Resolver‎ و مسیر ‎DNS‎؛ رفتار هنگام قطع، ‎Sleep‎ و تغییر شبکه؛ دسترسی‌های محلی؛ و آزمون قواعد فایروال. ‎Kill Switch‎ معتبر باید در وضعیت قطع تونل هم مسیر خروج نامجاز را ببندد و استثناهای لازم را صریح تعریف کند. تغییر ‎IP‎ عمومی، پنهان شدن هویت انسانی یا ناشناس‌ماندن کامل را تضمین نمی‌کند؛ حساب کاربری، کوکی، اثرانگشت دستگاه و خودِ مقصد همچنان مؤثرند.

# فصل پنجم تحول شبکه‌های ‎IP‎ و معماری‌های نوین مخابراتی

رشد خدمات ابری، ترافیک نسل پنجم، دورکاری و ارتباط میان مراکز داده، اپراتورها و سازمان‌ها را به سمت برنامه‌پذیری، خودکارسازی و کنترل دقیق‌تر دسترسی سوق داده است. سه مسیر مهم این تحول، ‎SRv6‎ در زیرساخت انتقال، ‎SD-WAN‎ در ارتباط شعب و ‎Zero Trust‎ همراه با ‎ZTNA‎ و ‎SASE‎ در دسترسی سازمانی هستند. این رویکردها لایه‌ها و مسائل متفاوتی را پوشش می‌دهند؛ انتخاب میان آن‌ها باید با توجه به مقیاس شبکه، تجهیزات موجود، الزامات خدمت و توان تیم عملیات انجام شود.

## ۵.۱. مسیریابی قطعه‌ای بر بستر ‎IPv6‎ فناوری ‎SRv6‎

‎MPLS‎ در شبکه‌های اپراتوری برای اهدافی مانند مهندسی ترافیک، ارائه ‎VPN‎، جداسازی خدمات و هدایت قابل‌کنترل بسته‌ها به کار می‌رود. دلیل استفاده از آن صرفاً «کند بودن ‎IP‎» نیست؛ روترهای امروزی می‌توانند ارسال ‎IP‎ و ‎MPLS‎ را در سخت‌افزار با ظرفیت بالا انجام دهند. در معماری ‎Segment Routing‎، سیاست مسیر به‌صورت فهرستی از قطعه‌ها یا ‎Segment‎ها بیان می‌شود. این معماری دو پیاده‌سازی شناخته‌شده دارد: ‎SR-MPLS‎ و ‎SRv6.‎ در ‎SRv6‎، شناسه قطعه یا ‎SID‎ در فضای آدرس ‎IPv6‎ نمایش داده می‌شود و، در صورت نیاز، فهرست قطعه‌ها در سربرگ مسیریابی قطعه‌ای یا ‎SRH‎ حمل می‌شود. ‎[26, 27]‎

هر ‎SID‎ لزوماً معادل یک روتر فیزیکی در مسیر نیست؛ می‌تواند یک مقصد یا رفتار پردازشی تعریف‌شده در شبکه را نمایندگی کند. روترهای میانی ممکن است بسته را با مسیریابی عادی ‎IPv6‎ به ‎SID‎ فعال برسانند. بنابراین، فهرست ‎Segment‎ها الزاماً شامل تک‌تک پرش‌های فیزیکی نیست و نتیجه نهایی به نوع ‎SID‎ها، سیاست تعریف‌شده و وضعیت مسیریابی زیرساخت وابسته است.

مثال مخابراتی: اپراتوری را در نظر بگیرید که می‌خواهد ترافیک یک خدمت سازمانی را از دروازه منطقه‌ای، یک نقطه اعمال سیاست و سپس مرکز داده مقصد عبور دهد. روتر ورودی می‌تواند سیاست ‎Segment Routing‎ مناسب را انتخاب کند و بسته را به‌ترتیب به نقاط لازم هدایت کند. این قابلیت برای مهندسی ترافیک و زنجیره خدمات مفید است؛ بااین‌حال، تضمین تأخیر یا ظرفیت همچنان به طراحی زیرساخت، پذیرش بار، ‎QoS‎ و پایش وابسته است.

‎SRv6‎ می‌تواند در دامنه‌ای که تجهیزات و عملیات آن آماده‌اند، به همگرایی حمل‌ونقل و خدمات بر بستر ‎IPv6‎ کمک کند؛ اما ‎MPLS‎ را در همه شبکه‌ها منسوخ یا غیرضروری نمی‌کند. پیش از مهاجرت باید پشتیبانی سخت‌افزاری، ظرفیت جدول‌ها، سربار ‎SRH‎، ‎MTU‎، ابزار عیب‌یابی و سازگاری میان فروشندگان بررسی شود. همچنین مرز دامنه ‎SRv6‎ باید در برابر ورود غیرمجاز بسته‌های دارای سربرگ مسیریابی و ‎SID‎های داخلی محافظت شود. اجرای آزمایشی در یک دامنه کنترل‌شده و همزیستی با زیرساخت موجود، معمولاً از جایگزینی یک‌باره کم‌ریسک‌تر است.

## ۵.۲. شبکه گسترده نرم‌افزارمحور ‎SD-WAN‎

‎SD-WAN‎ مدیریت ارتباط شعب را از پیکربندی مستقل هر مسیر به سمت سیاست‌گذاری متمرکز و انتخاب مسیر متناسب با کاربرد می‌برد. زیرساخت حمل یا ‎Underlay‎ می‌تواند ترکیبی از اینترنت فیبر، ‎xDSL‎، شبکه سیار و مدارهای اختصاصی باشد. روی این زیرساخت، یک لایه ارتباطی یا ‎Overlay‎ شکل می‌گیرد که انتخاب مسیر و، بسته به محصول، رمزنگاری و سیاست امنیتی را اجرا می‌کند. ‎IPsec‎ یکی از گزینه‌های رایج حفاظت ‎Overlay‎ است، اما همه پیاده‌سازی‌های ‎SD-WAN‎ الزاماً فقط از ‎IPsec‎ استفاده نمی‌کنند.

سامانه با اندازه‌گیری شاخص‌هایی مانند تأخیر، نوسان تأخیر، اتلاف بسته و دسترس‌پذیری، مسیر مناسب را بر اساس سیاست انتخاب می‌کند. استفاده از هوش مصنوعی یک قابلیت احتمالی محصول است، نه شرط تعریف ‎SD-WAN.‎ در طراحی عملی باید مشخص باشد کیفیت هر مسیر چگونه سنجیده می‌شود، آستانه خروج از مسیر چیست و چه سازوکاری از جابه‌جایی مکرر میان مسیرهای ناپایدار جلوگیری می‌کند.

سناریوی شعبه بانکی: یک شعبه به فیبر و یک دسترسی ‎5G‎ پشتیبان متصل است. تماس صوتی زمانی از فیبر عبور می‌کند که شاخص‌های آن در محدوده سیاست باشند؛ با افت کیفیت، سامانه می‌تواند آن را به مسیر جایگزین منتقل کند. انتقال زیر یک ثانیه در بعضی طراحی‌ها ممکن است، اما تضمین «بدون قطعی و بدون اتلاف» نیست. زمان تشخیص خرابی، ظرفیت ‎5G‎، وضعیت ‎NAT‎، تغییر آدرس عمومی و حفظ وضعیت نشست‌ها بر نتیجه اثر دارند. تکثیر انتخابی بسته یا تصحیح خطا ممکن است کیفیت را بهبود دهد، اما پهنای باند و هزینه بیشتری مصرف می‌کند.

ارزش اقتصادی ‎SD-WAN‎ از ترکیب دسترسی‌ها، کاهش کار دستی و دید بهتر به کیفیت خدمات حاصل می‌شود. برای ارزیابی خرید، تنها قیمت اتصال کافی نیست: هزینه مجوز، کنترلر، پشتیبانی، آموزش و خروج از محصول نیز باید محاسبه شود. دو اتصال که از یک داکت، مرکز تجمیع یا تغذیه برق مشترک عبور می‌کنند، افزونگی کامل فراهم نمی‌کنند. همچنین انتخاب مسیر در لبه شعبه، کیفیت یا ظرفیت تضمین‌شده در سراسر اینترنت ایجاد نمی‌کند؛ برای خدمات حساس، ‎SLA‎ واقعی و آزمایش خرابی همچنان لازم‌اند.

## ۵.۳. دسترسی مبتنی بر اعتماد صفر ‎Zero Trust‎، ‎ZTNA‎ و ‎SASE‎

‎VPN‎ اتصال رمزنگاری‌شده ایجاد می‌کند، اما دامنه دسترسی پس از اتصال به سیاست امنیتی وابسته است. ‎VPN‎ می‌تواند با احراز هویت چندعاملی، تقسیم‌بندی شبکه و حداقل‌سازی مجوزها ایمن‌تر شود. در مقابل، ‎VPN‎ با دسترسی گسترده و کنترل ضعیف نقطه پایانی می‌تواند حرکت جانبی مهاجم را آسان کند. آلوده‌شدن یک لپ‌تاپ الزاماً به آلودگی همه سرورها منجر نمی‌شود؛ میزان گسترش به مجوزها، جداسازی، آسیب‌پذیری‌ها و توان کشف و مهار رخداد بستگی دارد.

‎Zero Trust‎ مجموعه اصول معماری است، نه یک محصول یا نام دیگر ‎VPN.‎ بر اساس رویکرد ‎NIST‎، محل حضور در شبکه یا مالکیت دستگاه به‌تنهایی مبنای اعتماد نیست. دسترسی باید برای منبع مشخص، بر پایه هویت، مجوز و شواهد مرتبط با وضعیت دستگاه ارزیابی شود؛ تصمیم‌ها نیز متناسب با سیاست و تغییر شرایط بازبینی شوند. رمزنگاری کانال، کنترل هویت و پایش دستگاه نقش‌های مکمل دارند و هیچ‌یک به‌تنهایی دیگری را تأمین نمی‌کند. ‎[28]‎

‎ZTNA‎ می‌تواند این اصول را برای دسترسی محدود به کاربردها پیاده کند؛ برای مثال، کارشناس پیمانکار پس از احراز هویت چندعاملی و ارزیابی دستگاه، فقط به سامانه تیکتینگ مجاز دسترسی می‌یابد. او به‌صرف برقراری ارتباط، مجوز استفاده از تمام شبکه داخلی را دریافت نمی‌کند. میزان پشتیبانی از پروتکل‌های قدیمی، ارتباطات غیر وب و دسترسی مدیریتی به معماری و محصول وابسته است. کنترل لایه کاربرد نیز نیاز به کنترل‌های لایه شبکه، جداسازی و حفاظت از زیرساخت را حذف نمی‌کند.

‎SASE‎ رویکردی برای همگرایی اتصال شبکه، معمولاً شامل ‎SD-WAN‎، و خدمات امنیتی مانند دروازه امن وب، کنترل دسترسی ابری و ‎ZTNA‎ در معماری توزیع‌شده و غالباً ابری است. در یک سازمان چندشعبه‌ای، این رویکرد می‌تواند سیاست دسترسی را برای کاربران شعب، دورکاران و خدمات ابری یکپارچه‌تر کند. بااین‌حال، تأخیر تا نزدیک‌ترین نقطه ارائه خدمت، دسترس‌پذیری تأمین‌کننده، محل پردازش داده و قابلیت خروج از خدمت باید ارزیابی شود. اگر سرویس امنیتی برای بازرسی، ‎TLS‎ را خاتمه دهد، مرز اعتماد و دسترسی آن به محتوای داده نیز باید روشن باشد.

‎ZTNA‎ و ‎SASE‎ در همه سازمان‌ها جایگزین کامل ‎VPN‎ نشده‌اند. ‎VPN‎ سایت‌به‌سایت، دسترسی اضطراری و برخی سامانه‌های قدیمی همچنان کاربرد دارند و ممکن است با معماری جدید همزیستی کنند. این فناوری‌ها می‌توانند سطح مواجهه و حرکت جانبی را کاهش دهند؛ پنهان‌ماندن همه آدرس‌های ‎IP‎ یا نزدیک‌شدن خطر به صفر نتیجه تضمین‌شده آن‌ها نیست. مدیریت دارایی، به‌روزرسانی، ‎EDR‎، حفاظت حساب‌های مدیریتی، ثبت رویداد و پاسخ به رخداد همچنان ضروری‌اند.

جدول ۶ ـ جمع‌بندی انتخاب معماری

| رویکرد | مسئله اصلی | نمونه کاربرد مخابراتی یا سازمانی | محدودیت تعیین‌کننده |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎SRv6‎ | هدایت سیاست‌محور بسته‌ها و خدمات در دامنه ‎IPv6‎ | مسیر انتخابی میان لبه اپراتور، نقطه خدمت و مرکز داده | پشتیبانی تجهیزات، ‎MTU‎، سربار و بلوغ عملیات |
| ‎SD-WAN‎ | مدیریت چند اتصال و انتخاب مسیر بر پایه کیفیت کاربرد | ارتباط شعبه بر بستر فیبر با پشتیبان ‎5G‎ | کیفیت ‎Underlay‎، همبستگی خرابی و حفظ نشست |
| ‎ZTNA‎ | اعطای دسترسی محدود به منبع بر پایه هویت و شرایط | دسترسی پیمانکار به یک سامانه مشخص | پوشش کاربردها، وضعیت دستگاه و دقت سیاست |
| ‎SASE‎ | همگرایی اتصال و اعمال سیاست امنیتی توزیع‌شده | سیاست مشترک برای شعب، دورکاران و ‎SaaS‎ | تأخیر خدمت، محل داده و وابستگی به تأمین‌کننده |

# منابع و یادداشت ارجاع

ارجاع‌های شماره‌دار متن به منابع زیر اشاره دارند. در اجرای واقعی، نسخه و ‎Release‎ مشخصات ‎3GPP‎، اصلاحیه‌های ‎RFC‎ و راهنمای نسخه محصول باید بررسی شوند. مثال‌های ظرفیت و زمان، در صورت نداشتن منبع اندازه‌گیری، آموزشی و وابسته به فرض‌های ذکرشده‌اند. محدوده‌های آدرس مستندسازی برای استفاده در شبکه عملیاتی عمومی نیستند.

یادداشت بررسی منابع  عنوان و روابط به‌روزرسانی تعدادی از ‎RFC‎ها با متادیتای رسمی مخزن ‎IETF Tools‎ تطبیق داده شده است؛ از جمله مرجع ‎TLS 1.3‎ در ‎RFC 9846‎ به‌جای اکتفا به ‎RFC 8446.‎ دسترسی مستقیم محیط تدوین به همه صفحات رسمی فراهم نبود؛ بنابراین این گزارش ادعای بررسی زنده تمام استانداردها، همه اصلاحیه‌ها یا ممیزی یک شبکه واقعی را ندارد.

[1] RFC 791. Internet Protocol
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791

[2] RFC 8200. Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8200

[3] RFC 4632. Classless Inter-domain Routing (CIDR)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4632

[4] RFC 1918. Address Allocation for Private Internets
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918

[5] RFC 6598. IANA-Reserved IPv4 Prefix for Shared Address Space
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6598

[6] RFC 6888. Common Requirements for Carrier-Grade NATs (CGNs)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6888

[7] RFC 8201. Path MTU Discovery for IP version 6
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8201

[8] RFC 4271. A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4271

[9] RFC 2474. Definition of the Differentiated Services Field
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2474

[10] RFC 4364. BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4364

[11] 3GPP TS 23.501. System architecture for the 5G System (5GS)
https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.501/

[12] 3GPP TS 23.401. GPRS enhancements for E-UTRAN access
https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.401/

[13] 3GPP TS 23.228. IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2
https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.228/

[14] RFC 2827 / BCP 38. Network Ingress Filtering
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2827

[15] RFC 3704. Ingress Filtering for Multihomed Networks
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3704

[16] RFC 6811. BGP Prefix Origin Validation
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6811

[17] RFC 7454 / BCP 194. BGP Operations and Security
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7454

[18] RFC 4301. Security Architecture for the Internet Protocol
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4301

[19] RFC 4303. IP Encapsulating Security Payload (ESP)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4303

[20] RFC 7296. Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7296

[21] WireGuard. Protocol and Cryptography
https://www.wireguard.com/protocol/

[22] OpenVPN. OpenVPN 2.6 Reference Manual
https://openvpn.net/community-resources/reference-manual-for-openvpn-2-6/

[23] RFC 9846. The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3; obsoletes RFC 8446
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9846

[24] RFC 7858. Specification for DNS over Transport Layer Security (TLS)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7858

[25] RFC 8484. DNS Queries over HTTPS (DoH)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8484

[26] RFC 8402. Segment Routing Architecture
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8402

[27] RFC 8754. IPv6 Segment Routing Header (SRH)
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8754

[28] NIST SP 800-207. Zero Trust Architecture
https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207